# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：甘肃惠临实业发展有限公司年产5万吨

凹凸棒石石膏采矿场建设项目

建设单位（盖章）：甘肃惠临实业发展有限公司

编制日期：        2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃惠临实业发展有限公司年产5万吨凹凸棒石石膏采矿场建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-620723-04-05-260979 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 单国杰 | 联系方式 |  | 15379757222 |
| 建设地点 | 甘肃省张掖市临泽县板桥镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | （100度17分36.841秒，39度20分49.644秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10中“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1.1316km2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 张掖市临泽县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临发改（备）字【2025】68号 |  |
| 总投资（万元） | 520 | 环保投资（万元） | 41.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为凹凸棒石粘土矿及伴生石膏开采项目，设计生产规模5万t/a，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会2023年第7号令），项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策要求。 - 与“生态环境分区管控”的符合性分析 2.1与甘肃省“生态环境分区管控”符合性分析 根据《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》甘政发【2024】18号，全省共划定环境管控单元952个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 —优先保护单元。共557个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 —重点管控单元。共312个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 —一般管控单元。共83个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于甘肃省张掖市临泽县板桥镇，矿区位于临泽县25°方位，直据约25km，行政区划隶属临泽县板桥镇管辖。本项目不在甘肃省生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区内，项目涉及一般管控单元和重点管控单元。本项目符合产业结构要求，能源消耗较小，提高了资源的利用率；项目建成后各项污染物排放指标均符合相应的污染物排放标准要求；项目采取完善的风险防范措施，有效防范和降低环境风险，符合甘肃省“重点管控单元和一般管控单元要求。 2.2与张掖市“生态环境分区管控”符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》，全市共划定环境管控单元63个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。优先保护单元，共37个；重点管控单元，共21个；一般管控单元，共5个。 —优先保护单元。共37个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照生态保护红线管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，严禁不符合国家有关规定和准入要求的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 —重点管控单元。共21个，主要包括中心城区和城镇规划区、工业园区（集聚区）等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 —般管控单元。共5个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 根据“甘肃省生态环境分区管控公众服务平台”选址分析结果，本项目位于“临泽县城镇空间（ZH62072320004）”和“临泽县一般管控单元（ZH62072330001）”，项目与“生态环境分区管控”位置关系见见附图3、附图4。拟建项目与生态分区管控意见符合性分析见表1-1、表1-2。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1本项目与生态环境分区管控符合性分析一览表 甘肃省总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 生态保护红线：严格遵照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》执行。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 - 各类工业园区（集聚区）：严格执行园区（集聚区）规划和规划环评要求，根据国家产业政策、园区（集聚区）主导产业定位、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》等，建立差别化的产业准入要求；根据园区发展定位、环境特征等强化环境准入约束。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。落实《减污降碳协同增效实施方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《2030年前碳达峰行动方案》《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》相关要求，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，新建化工石化、有色冶金、制浆造纸以及国家有明确要求的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区。对污染物排放不符合要求的生物质锅炉及时进行整改或淘汰。 - 城镇生活类重点管控单元：依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。畜禽养殖场、养殖小区、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合有关法律法规规定。 - 农用地污染风险重点管控区（农用地严格管控类和安全利用类区域）、建设用地污染风险重点管控区：落实《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》相关要求，依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。 - 矿产资源开发利用区：落实《甘肃省矿产资源总体规划（2021—2025年）》统筹矿产资源开发与生态环境保护相关要求，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土等矿产。不再新建汞矿山，禁止开采新的原生汞矿，逐步停止汞矿开采。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。限制开采湿地泥炭以及砂金、砂铁等重砂矿物。 - 重点管控岸线落实《中华人民共和国黄河保护法（2022年）》《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《中华人民共和国长江保护法（2020年）》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》相关管控要求，国家或省级出台有关河湖岸线管理办法、规定或规划后，严格遵照执行。落实生态环境保护基本要求。大力发展生态环保产业。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; - 1、本项目矿权及占地范围涉及“临泽县城镇空间”和“临泽县一般管控单元”，不涉及生态保护红线； - 2、本项目建设地点位于甘肃省张掖市临泽县板桥镇，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于化工石化、有色冶金、制浆造纸以及国家有明确要求的工业项目，不在工业园区内建设。 - 3、项目位于临泽县板桥镇，远离村镇聚居区、中小学、医疗机构；无生产废水外排，生活盥洗废水就地洒水抑尘； - 4、不涉及 - 5、本项目开采矿种为凹凸棒石粘土矿及伴生石膏，不在禁/限采矿种清单，属于允许类；已取得采矿许可证； - 6、不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 各类工业园区（集聚区）：严格实行污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行环境影响评价制度，同步规划、建设和完善污水、垃圾集中处置等污染治理设施，工业园区（集聚区）内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入工业园区（集聚区）污水集中处理设施。加强土壤和地下水污染防治与修复，发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。落实《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》加强规划约束、严格“两高”项目环评审批、推进“两高”行业减污降碳协同控制等要求，加强“两高”项目生态环境源头防控。严格执行《地下水管理条例》中污染防治相关要求。落实《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》相关要求，依法实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。全省新建钢铁项目原则上要达到超低排放水平。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目遵循重金属污染物排放“等量替换”原则，在环境影响评价文件及其批复中明确重金属污染物排放总量及来源。有色金属行业、铅蓄电池制造业等涉重金属重点行业企业继续依法依规开展落后产能淘汰工作，有色金属采选冶炼、铅酸蓄电池制造、皮革、化学原料及化学制品生产、电镀等涉重金属重点行业企业生产工艺设备实施升级改造。 - 城镇生活类重点管控单元：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。全省所有县城和重点镇应具备污水收集处理能力，现有城镇污水处理设施因地制宜进行改造，确保达到相应排放标准或再生利用要求。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。运用市场手段推进危险废物处置设施项目建设，实现处置能力与危险废物产生种类和数量基本匹配。加快医疗废物处置设施升级改造，确保医疗废物安全妥善处置。对于城镇建成区内出城入园、关闭退出的工业企业用地，应严格用地准入管理，开展土壤污染治理与修复，分用途加强环境管理。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境。从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。 - 3、矿产资源开发活动集中区域、农用地污染风险重点管控区（农用地严格管控类和安全利用类区域）：落实《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》相关要求，2023年起，在矿产资源开发活动集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区域，执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。矿产资源开发活动集中区域落实《甘肃省矿产资源总体规划（2021—2025年）》统筹矿产资源开发与生态环境保护、强化矿山生态保护修复相关要求，推动矿产资源开发绿色低碳转型。矿山生产企业依法编制矿山资源开发与恢复治理方案，完善和落实水土环境污染修复工程措施，全面推进绿色矿山建设。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强生活污染和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; - 项目不在工业园区、不属于“两高”项目，不在工业园内： - 本项目不涉及城镇生活类重点管控单元； - 本项目为露天矿山开采项目，主要污染物为粉尘、生活污水、噪声及剥离物（一般固废）和生活垃圾，不涉及重金属排放物，不属于农用地污染风险重点管控区。; 符合. 环境风险防控; 根据优先保护单元的单元属性、空间属性、环境要素特征，防控优先保护单元内各类活动损害生态服务功能或加剧生态环境问题的风险。 - 各类工业园区（集聚区）：强化工业园区（集聚区）企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，建立常态化的企业环境风险隐患排查整治机制，加强园区（集聚区）风险防控体系建设。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，企业事业单位和其他生产经营者应当定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。 - 城镇生活类重点管控单元：合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭等污染排放较大的建设项目布局。 - 以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格落实风险管控和修复措施。受污染土壤修复后资源化利用的，不得对土壤和周边环境造成新的污染。对暂不开发的受污染建设地块，实施土壤污染风险管控，防止污染扩散。加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; - 不涉及 - 不涉及 - 不涉及; 符合. 资源利用效率; - 1、落实《甘肃省“十四五”能源发展规划》《甘肃省十四五节能减排综合工作方案》提高能源资源利用效率相关要求，严格落实能耗管控制度，有效抑制石油消费增量，引导扩大天然气消费，提高农村用能效率。“十四五” 时期，规模以上工业单位增加值能耗下降13.5％，万元工业增加值用水量下降12.9％。 - 2、落实《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》《甘肃省“十四五”水利发展规划》相关要求，落实最严格水资源管理制度，严格用水总量和强度双控，落实各级行政区用水效率管控指标，加强污水资源化利用。 - 3、各类工业园区（集聚区）：推进工业园区（集聚区）循环化改造，强化企业清洁生产改造。按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》相关要求，强化工业节水，坚持以水定产，强化企业和园区集约用水，实施节水改造。按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相关要求，提高能源利用效率，推进“两高”行业减污降碳协同控制。严格执行行业能耗标准和国家产能置换政策要求，控制钢铁、建材、化工等耗煤行业耗煤量。 - 4、城镇生活类重点管控单元：按照《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》相关要求，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，推行绿色生产生活方式，遏制用水浪费，从严控制高耗水服务业用水，严格用水定额管理。 - 5、严格执行《地下水管理条例》中节约与保护相关要求。取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。 - 6、地下水开采重点管控区：严格执行《地下水管理条例》中超采治理相关要求。实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，加强能源清洁利用。推进农业节水，提高农业用水效率。; 1、本项目采用电能，选用先进、能耗低生产设备，符合《甘肃省“十四五”能源发展规划》《甘肃省十四五节能减排综合工作方案》提高能源资源利用效率相关要求； 2、本项目用水量较小，符合《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》《甘肃省“十四五”水利发展规划》相关要求； 3、不涉及； 4、本项目生产用水均为抑尘用水，生产废水全部蒸发，生活污水泼洒降尘，符合《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》相关要求； 5、项目用水从附近村庄拉运（自来水），不涉及地下水； 6、不涉及。; 符合. 张掖市总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 生态保护红线内经依法批准的重大基础设施建设、道路、管线等线性工程建设、改造、维护活动以及必要的河道、堤防、岸线整治活动和防洪设施、供水设施建设、修缮和改造活动等，位于生态保护红线法定保护地的，按照对应的保护地法律、法规、条例进行管理；位于生态保护红线内，但不涉及各类法定保护地的，仅允许不影响生态系统的服务功能，不降低生态环境质量，不影响完整性系统性的有限人为活动。具体待国家或省级生态红线管理办法出台后，严格执行。 - 在不违背法律法规和规章的前提下，一般生态空间内允许开展以下活动： ①生态保护修复和环境治理活动； ②原住民正常生产生活设施建设、修缮和改造； ③符合法律法规规定的林业活动； ④国防、军事等特殊用途设施建设、修缮和改造； ⑤生态环境保护监测、生态系统保护与修复工程、水土保持工程、公益性的自然资源监测或勘探、以及地质勘查活动；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动； ⑥必要的河道、堤防、岸线整治等活动，以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动； ⑦公路铁路交通、输油输气输电管线等线性工程； ⑧公共基础设施建设； ⑨观光旅游、休闲农业开发活动； ⑩矿产资源勘探；其他人类活动或建设项目（不属于禁止类、淘汰类的），通过评估并取得批准后开展。 - 3、加快城市建成区重污染企业搬迁、改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、钢铁、焦化、化工等重污染企业搬迁工程，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。继续加强城市生态增绿减污，降低沙尘、扬尘对大气环境的污染。城市建成区要加大造林绿化力度。在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业,对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。积极开展高污染燃料禁燃区划定工作，逐步扩大禁燃区范围，加强高污染燃料禁燃区的管理。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型企业实行拉网式排查和清单制、台账式、网格化管理。对列入整治清单的“散乱污”企业，按照“先停后治”的原则，区别情况分类处置。列入关停取缔类的，坚决予以取缔；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 - 4、严格水源地保护区周边区域建设项目环境准入，依法清理饮用水水源保护区违法建筑和排污口，逐步实施隔离防护、警示宣传、界标界桩、污染源清理整治等水源地环境保护工程建设。严格控制缺水地区、地下水超采区和饮用水水源补给区、自然保护区等敏感区域高耗水、高污染行业发展。一级水功能区保护区区内禁止新、扩建排放水污染物的项目；开发利用区和缓冲区范围内禁止新、扩建造纸、制革、电镀、印染行业和以排放氨氮、总磷等主要污染物目；禁止新建、扩建增加重金属排放量的项目。二级水功能区域禁止建设新增不达标污染物排放量的工业项目。恢复和治理退化草地，加大湿地、沙化、退化及盐渍化草地的封禁和限牧力度，全面进行草原鼠害、火灾防治等综合防治。 - 5、执行全省总体准入要求和张掖市年度水污染防治工作方案、大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案要求。提高污水收集处理率，加强配套管网建设。淘汰落后产能，禁止新建严重污染水环境项目，对高风险化学品生产、使用进行严格控制，并逐步淘汰。 - 6、拟建项目应严格执行国家、甘肃省、张掖市环保法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品，根据园区生态环境准入清单，合理筛选入园项目，优先引入投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企业。; 1、本项目矿权及占地范围涉及“临泽县城镇空间”和“临泽县一般管控单元”，不涉及生态保护红线； 2、本项目不涉及一般生态空间； 3、本项目开采矿种为凹凸棒石粘土矿及伴生石膏，不属于城市建成区重污染企业，且项目位于临泽县板桥镇，远离城镇； 4、项目地表水发源于祁连山的黑河及其支流梨园河是流经临泽县的主要河流，黑河多年平均入境水量10.23×108m3/a。据现场调查，矿区内及外围无河流经过，项目不涉及水源地； 5、项目用水量比较小，生产用水蒸发损耗，生活污水泼洒降尘，满足全省总体准入要求和张掖市年度水污染防治工作； 6、项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。; 符合. 污染物排放管控; 1、2025年全市可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在54微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在27微克/立方米以下，2035年保持稳定。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。逐步实施县级以上城市（含县城）城乡结合部及周边乡镇居民取暖土炕、土灶、小火炉煤改气、煤改电或洁净煤替代工程，在农村集中开展改灶、改暖等专项工作，推广采用碳晶、电热膜采暖新技术。加强对建筑、道路、拆迁、水利、物料堆场等各类工地及裸露地块的扬尘污染监管, 城市建成区机械化清扫率达到70%以上，其他县区建成区达到60%以上。 - 2、不断提高城市绿化覆盖率，扎实做好祁连山国家公园和黑河生态带、交通大林带、城市绿化带“一园三带”生态示范建设。加大防沙治沙力度，因地制宜发展特色经济林，建设国家储备林，积极推进生态种草工程。深化黑河流域水环境管控，严格控制入河湖排污总量，确保主要污染物入河总量控制在水功能区纳污能力范围之内。推进水污染防治行动计划，加大水生态保护和水资源管理，优先保护饮用水水源地，加强工业、城镇等重点领域水污染防治，保障水环境安全。严格限制饮用水水源上游汇水区高污染、高风险行业环境准入，加大位于城镇水源地范围内工业企业、地下油管的污染治理，开展地下水饮用水源地环境基础调查和污染防治。加大制浆造纸、印染、食品加工等重污染行业企业的治理力度，提高工业水污染防治水平。加强地下水开发利用与保护，优化水资源调配，合理开发利用地下水资源，划定地下水一般超采区、严重超采区、禁采区，开展超采区治理项目与行动，实行水量、水位双控制，建设地下水污染防治体系，逐步修复被污染的地下水。 - 3、提高生活污水收集处理率，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，甘州区、各县城污水处理率分别达到95%、85%左右。 - 4、推进城市黑臭水体整治。开展黑臭水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度。加强农用耕地和城镇建设用地开发利用监管，积极推进土壤污染治理修复，组织实施民乐县铬污染场地修复等重点工程，逐步改善土壤环境质量。全面推广可降解地膜，鼓励农膜和秸秆回收再利用，减轻白色污染，提高农业废物资源化综合利用水平。积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药。推广测土配方施肥，结合实施以有机质提升工程、秸秆还田工程、生物固体废弃物综合开发利用为中心的有机培肥工程建设培肥地力。同重点管控单元要求; 1、项目冬季不生产，不使用锅炉； 2、本项目主要占地类型为裸土地，闭矿后对土地进行复垦；生产用水蒸发损耗，生活污水泼洒降尘，无生产、生活废水入河；不属于制浆造纸、印染、食品加工等重污染行业企业；项目不开采地下水； 3、项目生活污水泼洒降尘； 4、项目为露天采矿，不从事农业种植，无化肥农药使用，矿石无重金属淋溶污染土壤风险。; 符合. 环境风险防控效率; 加强对市区境内已取缔完成的所有河流干流、一级支流沿岸的非法开采开发行为以及集中式饮用水水源一、二级保护区和自然保护区核心区内采掘行业建设项目监督管理，防止死灰复燃。 - 全面排查无主尾矿库、石油开采等主要环境风险源，有效防范采掘、石油行业对地表水、地下水的环境风险。重点加强肃南县、山丹县和高台县矿产资源开采污染土壤的风险防控。强化执法检查，对不正常使用烟气脱硫除尘设施、使用高灰分、高硫份劣质煤炭和污染物超标排放的燃煤锅炉使用单位，按照《环境保护法》和《大气污染防治法》的相关规定，从严从重处罚。加强对煤炭经营和使用单位煤质情况检验和检查，严禁销售和使用不符合甘肃省民用散煤民用型煤标准的煤炭。强化煤炭集中交易市场、煤炭经销企业、重点用煤单位、燃煤锅炉等煤炭销售和使用单位的煤质检测工作，对煤质检测不合格的企业或单位，由工信、市场监管、生态环境部门严格依据有关规定予以查处。 - 严格执行市政府《关于实行最严格大气污染防治管理的通告》，落实施工扬尘污染防治监管责任，各类建设施工场地全面落实“6个100%”抑尘措施和“四个一律”制度，对未落实或未有效落实抑尘防尘措施的一律责令停工整顿。在工程造价和施工中要确保各项施工扬尘治理费用落实到位，规模以上土方施工工地要安装在线监测和视频监控系统，并与监管部门联网。将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 - 以铅、锌、铜等有色金属采选、及冶域及和耕地重金属污染突出区域为重点，聚焦涉镉等重金属重点行业企业，深入开展农用地周边环境风险排查整治。同重点管控单元要求。; - 项目冬季不生产，不使用锅炉；项目区设置一间危废贮存间，主要用于贮存设备维修保养所产生的废机油，已做防渗处理，无其他风险源； - 项目粉尘主要产生于：①开采粉尘：湿法作业，洒水降尘；②运输粉尘：洒水降尘，车辆加盖篷布；③排土场粉尘：排土场分层压实，表面覆盖密目网，在卸废作业点采用洒水降尘；④堆矿场粉尘：设置三面围挡+顶棚式结构，定期洒水降尘；⑤机械燃油废气：定期保养；采用优质燃油、自然扩散，矿区严格按照上述措施，对周围环境影响小； - 项目不属于以铅、锌、铜等有色金属采选、及冶域及和耕地重金属污染。; 符合. 资源利用效率; - 1、强化水资源配置能力建设，着力实施三大水资源调控配置工程，加快推进临泽红山湾、山丹白石崖、民乐山城河、张掖酥油口下库等20座水源工程建设，合理布局抗旱引提调工程，更新改造黑河西总干渠等控制性骨干工程，新增供水能力0.9亿立方米，缓解局部地区水资源供需矛盾。继续实施山丹马营河、民乐大堵麻、甘州大满、西浚、临泽梨园河等8个大型灌区续建配套与节水改造工程，推进童子坝、板桥等19个重点中小型灌区节水改造，推进末级渠系建设，完成干支渠建设1000公里，田间配套100万亩，提高输水效率和农业生产用水保障能力。 - 2、建立湿地生态用水保障机制，水资源利用要与湿地保护紧密结合，统筹协调区域或流域内水资源平衡，维护湿地生态用水需求。加强内陆河流域水资源合理利用与生态保护，优化用水结构，强化水资源管理； - 3、结合全省水功能区（河段）生态流量确定工作，布设主要生态基流及敏感生态需水控制断面，合理确定黑河湿地最小生态水位和基本生态断优化黑河水量调度方案，确保满足黑河流域经济社会发展和下游生态用水需求。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。推行企业循环式生产，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用，不断提高中水回用率。 合理使用化肥农药。制定《化肥农药使用量零增长年度工作方案》并按计划实施，采取精准施肥、改进施肥方式、有机肥替代等，减少盲目施肥行为。大力推广高效新型肥料，鼓励农民及各农业经营主体增施有机肥，推进秸秆、畜禽粪便资源肥料化利用，推广水肥一体化等高效技术，减少化肥使用量。科学施用农药，推广农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控技术，围绕制种玉米、蔬菜、马铃薯、果树、中药材等特色作物和小麦、油菜等主要农作物，建立适合不同作物的病虫绿色防控技术示范区。推广应用生物农药、高效低毒低残留农药和现代植保机械，提升雾化和沉降度，提高农药利用率。组建专业化统防统治组织，提高统防统治覆盖率。 - 4、完善县域生态布局，加快构建循环农业模式，突出培育生态农业循环发展新业态，大力培育沿山地区特色产业、肃南及山丹牧区草地生态畜牧业、灌区绿色高效现代都市农业等三种循环模式。加强秸秆、薪柴等生物质资源收、储、运体系建设，开展秸秆气化、固化、炭化等高效能源化利用。 - 5、有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，鼓励推广燃煤耦合生物质发电，因地制宜发展生物质能、地热能等。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，逐步实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 - 6、按照全市煤炭消费总量控制目标，制定年度煤炭消费指标。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，降低煤炭在能源消费中的占比，提高电力用煤在煤炭消费总量中的比重。禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。区县政府要将禁燃区纳入“网格化”管理范围，组织专门力量，加大宣传动员和检查监控力度，严禁禁燃区内使用《高污染燃料目录》规定的有关高污染燃料。全面查处违反禁燃区规定的行为，对违反禁燃区规定销售、燃用高污染燃料等行为，依照《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规予以处罚。同重点管控单元要求; 1、项目地表水发源于祁连山的黑河及其支流梨园河是流经临泽县的主要河流，黑河多年平均入境水量10.23×108m3/a。据现场调查，矿区内及外围无河流经过； 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、本项目冬季不生产，不使用锅炉； 6、项目不使用煤炭作为燃料，办公采用电采暖，设备动力仅使用柴油，不属于新增耗煤建设项目。; 符合. 本项目与涉及的环境管控单元生态环境准入清单对照情况详见下表。 - 表1-2 项目与涉及的环境管控单元的生态环境准入清单对照一览表 类别; 管控单元; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 临泽县环境管控单元准入清单; 临泽县一般管控单元; 空间布局约束; 执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。; 项目符合全省及张掖市生态环境总体准入清单中关于一般管控单元空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。; 项目符合甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元污染物排放管控要求; 符合. 环境风险防控; 执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的环境风险防控要求。; 项目符合全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率要求; 执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的资源利用效率要求; 项目符合全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的资源利用效率要求; 符合. 临泽县城镇空间重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行全省及张掖市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。 2.不得在县城及乡镇规划区周边500米范围内布局养殖区。; 1、项目符合全省及张掖市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求； 2、项目凹凸棒石粘土矿及石膏矿开采项目，不属于养殖项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。推进重点行业水污染治理升级改造，确保污水稳定达标排放。 2.按照张掖市污染防治年度工作方案，强化城镇生活污染防治。执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。推进重点行业水污染治理升级改造，确保污水稳定达标排放。; 1、2项目执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求，生产废水主要包括采场降尘、道路降尘等，全部以蒸发形式损失，不外排，生活污水环保早厕，定期清掏用作农肥；日常洗漱废水泼洒抑尘等。; 符合. 环境风险防控; 执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。; 1、项目执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求; 符合. 资源利用率要求; 1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的资源利用效率要求。 2.推广使用清洁能源，禁止新建、新建使用高污染燃料的设施。 3.禁燃区内禁止销售和使用高污染燃料，禁止新建、新建燃用高污染燃料的设施。现有燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施应当在城市人民政府规定的期限内改用清洁能源。; 1、项目执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的资源利用效率要求； 2、矿山只开采、不加工，不使用高污染燃料的设施； 3、项目不属于禁燃区。; 符合. 综上所述，拟建项目的建设实施自身产生的三废经合理有效地处理后周围环境影响不大，因此，拟建项目符合“三线一单”、省市生态分区管控意见及张掖市生态环境准入要求。 |
| --- | --- |

| 其他 符 合 性 分 析 | 三、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）文件符合性分析如下： 表1-3与《空气质量持续改善行动计划》（符合性分析） 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。 2、涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 1、本项目为凹凸棒石粘土矿及石膏矿开采项目，不属于“高耗能、高排放、低水平”项目，主要运输方式采用公路开拓、汽车运输方式； 2、项目不属于钢铁、焦化、烧结等高耗能项目。; 符合. 2; 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重 点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 根据对照《产业结 构调整指导目录》 项目不属于落后淘 汰产能，项目不属于鼓励类和限制类，属于允许类。符合国家产业政策要求。; 符合. 3; 全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目为凹凸棒石粘土矿及石膏开采项目开采项目，不属于加工制造行业，无喷涂、有机溶剂使用等涉气生产工序；选址不在城市建成区范围，不在涉气产业集群整治范围内。; 符合. 4; 积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 凹凸棒石粘土矿及石膏开采项目，冬季不开采，项目不配套建设任何燃煤锅炉、烘干炉、燃煤炉灶等燃煤设施。; 符合. 四、与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》（甘政发〔2024〕26号）的符合性分析 本项目与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》（甘政发〔2024〕26号）文件符合性分析如下： 表1-4与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》（符合性分析） 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格落实项目准入要求。严格新改扩建高耗能、高排放、低水平项目审批，落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放管控等相关要求，原则上采用清洁运输方式。严格执行重点行业产能置换办法，督促涉及产能置换的新建项目在被置换产能及其配套设施关停后投产。严禁违规新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢; 本项目为凹凸棒石粘土矿及石膏矿开采项目，不属于“高耗能、高排放、低水平”项目，项目只开采，不加工，不涉及独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。; 符合. 2; 持续推进货物运输绿色转型。调整优化货物运输方式，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输以铁路为主，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。在煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目中积极推广清洁运输方式。充分发挥公铁联用等运输方式的组合优势，推进铁路专用线进厂进园进企。合理提高物流铁路运输比例，兰州市采用公铁联运等“外集内配”物流方式。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，加快柳沟至红沙梁等铁路专用线建设。督促新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的重点工业园区、物流园区、工矿企业和储煤基地接入铁路专用线或管道。; 项目主要运输方式采用公路开拓、汽车运输方式，在运输过程中对道路洒水降尘，车辆加盖篷布，有效减少扬尘，开采的矿种外售至临泽县周边地区，不属于重伤距离的运输。; 符合. 3; 深化扬尘污染综合治理。督促施工单位严格落实工地“六个百分之百”防尘抑尘措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。强化施工工地扬尘监管，鼓励占地面积5000平方米及以上施工工地在土方阶段安装视频监控和在线监测设施，鼓励道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。积极发展装配式建筑，力争到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市主干道、外环路、出入口、城乡结合部等重点路段冲洗保洁力度，到2025年，地级城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城建成区达到70%左右。基本完成工矿企业大型煤炭、矿石等干散物料堆场抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。对城市公共裸地以及废旧厂区、物流园、集中停放重型货车的场地等进行排查建档，采取绿化、硬化、清扫等措施减少扬尘。; 本项目扬尘主要措施为；①开采粉尘：湿法作业，洒水降尘；②运输粉尘：洒水降尘，车辆加盖篷布；③排土场粉尘：排土场分层压实，表面覆盖密目网，在卸废作业点采用洒水降尘； ④堆矿场粉尘：设置三面围挡+顶棚式结构，定期洒水降尘；通过以上措施对周围环境影响较小。; 符合. 4; （十七）强化矿山生态环境综合整治。严格执行自然保护地和生态保护红线范围内的矿业权设置管控规则，加强新设露天矿山审批。新建矿山严格按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营管理，原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。生产矿山加快绿色升级改造，实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化、矿区社区和谐化。; 项目不在生态红线范围内，拟建露天采场1个，采用自上而下分台阶的露天开采方式，开拓方式—公路运输（汽车）开拓。; 符合. 五、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析见表1-5。 表1-5本项目与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性分析 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要点; 项目设计要点; 符合性. 选址规定; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿; 本项目矿权范围均不在规定禁止采矿的敏感区内。; 符合. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; 工业场地区形成的占地在服务期满后开展土地复垦工作，以恢复和改善矿区生态环境。; 符合. 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划; 符合国家产业政策; 符合. 矿产资源开 发设计; 矿井水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用; 生产废水主要包括采场降尘、道路降尘等，全部以蒸发形式损失，不外排，生活污水环保早厕，定期清掏用作农肥；日常洗漱废水泼洒抑尘等。; 符合. 矿坑水的综合利用和废水、废气的处理; 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用; 本项目开采过程中不产生矿坑废水。; 符合. 宜采取灌浆等工程措施，避免和减少采矿活动破坏地下水均衡系统; 本项目开采过程中不产生矿坑废水。; 符合. 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染; 采矿方法为机械铲装、汽车运输，开采、运输过程中进行洒水降尘。; 符合. 固体废物贮存和综合利 用; 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。; 本项目固体废物废主要为生活垃圾、剥离物、废机油。生活垃圾设有垃圾桶集中收集，定期拉运至当地环卫部门指定地点处置；剥离表土及废石直接拉运至排土场，开采产生的废石剥离物用于上一段采区以及终了形成的采坑回填，表土剥离物用于生态恢复及土地复垦。废机油暂存于危废暂存点，定期交由有资质的单位清运处置。通过以上措施，固体废物合理利用，不会产生二次污染。; 符合. 大力推广采矿固体废物的综合利用技术. 废弃地复垦; 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对排土场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。排土场等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等; 对形成永久占地的区域及时进行复垦。; 符合. 六、项目与《临泽县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 《临泽县国土空间总体规划（2021-2035）》中提到：突出临泽县在国家生态保护格局中的“北拒风沙、南护祁连”重要作用，积极融入河西走廊经济发展带，协同建设“一带一路”。落实省级国土空间规划提出的“省级城市化地区主体功能定位和“农业优先、文旅赋能”县域发展导向要求，深度融入甘肃省“一核三带”发展格局，积极参与张掖市“一屛四城五区”目标建设，谋定县域“一核四廊多点”空间发展格局，建设六大产业功能区，以“六化”促城乡一体化，推动临泽县实现“一城五县”建设目标。根据《临泽县国土空间总体规（2021-2035年）》县域国土空间规划分区图，本项目选址位于矿产能源发展区，本项目主要为凹凸棒石粘土矿及石膏开采项目，符合发展要求，因此项目与《临泽县国土空间总体规划(2021-2035年)》相符合。 七、选址合理性分析。 （1）选址所在地环境敏感程度 本项目位于临泽县板桥镇。项目选址不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，基本无环境制约因素。 （2）环境影响程度 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。 综上所述，本项目周边制约因素较少，符合相关保护条例和规范要求，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于甘肃省张掖市临泽县板桥镇，矿区位于临泽县25°方位，直据约25km，行政区划隶属临泽县板桥镇管辖，自矿区有汽车便道通行13km到板桥镇；板桥镇至临泽县城15km，为217县级公路，矿区距兰新铁路临泽火车站30km，交通较为便利。矿区中心地理坐标为东经：100°17′36.841″北纬：39°20′49.644″。具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 矿区由来 “甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿”位于甘肃省张掖市临泽县板桥镇，属于新建露天开采非金属矿山。矿权人为甘肃惠临实业发展有限公司，该项目原名为甘肃凯西生态环境工程有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿，原矿山由甘肃凯西生态环境工程有限公司投资建设，该公司2022年在项目延续过程中将该矿山矿业权出让。经杭州上城区人民法院公开举行的招拍挂，由甘肃惠临实业发展有限公司取得了矿业权。甘肃惠临实业发展有限公司成立于2015年03月06日，注册地位于甘肃省张掖市临泽县工业园区，法定代表人为张建虎。企业类型为有限责任公司（国有独资），营业执照统一社会信用代码为916207233321278170。 甘肃惠临实业发展有限公司于2024年8月5日取得了由张掖市自然资源局颁发的甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿《采矿许可证》，证号：C6207002011097130117694，开采矿种为凹凸棒石粘土、石膏，开采方式为露天开采，生产规模：5万吨/年，矿区面积为1.5653km²，开采深度为：1472～1422m，采矿许可证有效期限为2022年9月5日至2027年9月5日。 截止目前，“甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿”已完成《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿2024年储量“一表三图”》《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿矿产资源开发与恢复治理方案》（以下简称方案）等报告的编制及评审工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，该项目属于“八、非金属矿采选业10-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）其他”，需编制环境影响报告表。为此，甘肃惠临实业发展有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价的编制工作。接受委托后，我单位技术人员认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，为项目的工程设计、施工及建成后的环境管理以及相关部门审查批准提供了科学依据。 2、项目概况 项目名称：甘肃惠临实业发展有限公司临泽县板桥镇凹凸棒石粘土矿项目 建设单位：甘肃惠临实业发展有限公司 建设性质：新建 项目总投资：520万元 占地面积：矿区面积1.5653km2。 建设规模及内容：本项目设计生产规模为5万t/a 项目人员：本项目员工6人 工作制度：一年工作200天，每天1班，每班8小时 3、建设内容： 本项目矿区总面积1.5653km2，年开采规模5万t/a，主要由首采区及排土场、堆矿场地、防洪坝、矿区道路及临时值班室等组成，并配套建设环保设施和其他辅助设施。（固体废物：根据露天开采终了剖面图可知，本项目剥离物覆盖层主要是第四系上更新统洪积砂砾石（以下简称覆盖层））。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 露天采场; 拟建露天采场1个，矿区面积1.5653km2，开采境界面积1.1316km²，设计开采规模5万吨/年，开采标高1472m~1422m，矿山服务年限165.7a，采用自上而下分台阶的露天开采方式，开拓方式—公路运输（汽车）开拓，采矿权范围内设计可采凹凸棒石粘土矿矿产资源量为606.97万t，石膏矿为265.88万t。; 新建. 辅助工程; 临时值班室; 位于在首采工作面西侧，设计采用岩棉板结构，建筑面积160m²。; 新建. 防洪工程; 防洪坝; 沿1#采场东北侧边界修筑截洪沟640m，2#采场东、南侧边界修筑防洪坝3200m，防洪坝规格为上宽3m，下宽5m，高度2.5m，结构为碾压式土石坝。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 拟建原料堆矿场1处，位于办公生活区西北侧，占地面积约1000m²，采用“三面围挡+顶棚”结构。; 新建. 排土场; 拟建排土场1处，位于矿区内西北侧。排土场设计规格为长度约265m，宽度约255m，排土场占地面积66675m²。用于矿石剥离过程中产生的表土及废石。; /. 矿山道路; 运输利用道路为已有便道，主干道为双车道，路面宽度6.0m，长2000m，矿区道路纵坡不大于8%，计算行车速度20km/h，占地面积12000m2。; 新建. 公用工程; 供水; 矿山生产生活用水依靠拉水车从附近板桥镇拉取供给，生产供水设置一台5t洒水车，每天运输供水，生活区设置2m3的储水罐储水，可满足日常用水需求。; /. 供电; 引自矿区附近板桥镇已有供电设施。; /. 供暖; 冬季不生产。; /. 环保工程; 废气治理; ①开采粉尘：湿法作业，洒水降尘； ②运输粉尘：洒水降尘，车辆加盖篷布； ③排土场粉尘：排土场分层压实，表面覆盖密目网，在卸废作业点采用洒水降尘； ④堆矿场粉尘：设置三面围挡+顶棚式结构，定期洒水降尘； ⑤机械燃油废气：定期保养；采用优质燃油、自然扩散。; /. 废水治理; ①生活污水：项目设置环保早厕，定期清掏用作农肥；日常洗漱废水泼洒抑尘； ②生产废水：采场生产用水包括采场降尘、排土场及堆场洒水降尘、道路降尘等，全部以蒸发形式损失，不外排。; /. 噪声治理; 选用低噪声设备、减振降噪、合理布局，矿区内实行了车辆限速行驶并禁鸣喇叭，夜间禁止作业。; /. 固废治理; ①生活垃圾：项目生产区设有垃圾桶集中收集，定期拉运至当地环卫部门指定地点处置； ②剥离物覆盖层：矿山实行“边开采边复垦方式”，覆盖层全部排至排土场，用于闭坑后生态恢复。 ③废机油：新建1座5m2的危废贮存点暂存，定期交由有资质的单位清运处置。; /. 生态治理; 开采过程中实施“边开采、边治理、边修复”措施，剥离覆盖层用于上一平台回填覆土，恢复植被；服务期满后对采区、排土场及所有临时占地进行土地整治、生态恢复。; /. - 4、矿区范围及资源概况 - 4.1矿权范围 - 设计开采境界范围由7个拐点圈定，开采矿种为有凹凸棒石粘土矿和石膏矿，矿权范围拐点坐标情况见表2-2。 - 表2-2 设计开采范围拐点坐标一览表 拐点编号; 2000国家大地坐标系. X; Y. 1; 4359093.81; 33610232.27. 2; 4357877.8; 33611517.28. 3; 4355961.78; 33612912.3. 4; 4354461.77; 33613764.32. 5; 4354461.77; 33613222.3. 6; 4356251.78; 33612592.3. 7; 4358961.81; 33610012.26. 矿权面积; 1.5653km2. 开采标高; 1472m~1422m. - 4.2 矿产资源概况 - 4.2.1资源储量 - 根据《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿矿产资源开发与恢复治理方案》（以下简称项目《矿产资源开采方案》）可知： - 1.保有资源量 - 依据2012年3月由甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院编制的原《甘肃省临泽县甘肃凯西生态环境工程有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿资源储量核实报告》资料（截至2012年3月21日），经张掖市国土资源局评审备案，矿山累计查明凹凸棒石粘土矿总资源/储量为（122b+333）557.79万m3，石膏矿总资源/储量为194.53万m3。 - 依据2025年3月由甘肃煤田地质局一四五队提交的《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿2024年度储量“一表三图”》，截至2024年12月31日，矿山凹凸棒石粘土矿累计动用105.237万t。矿山石膏矿累计动用78.14万t。 - 截至2024年12月31日，凹凸棒石粘土矿保有推断资源量为843.01万t，石膏矿保有推断资源量为369.28万t。 - 2.可利用资源量 - 推断资源量按80%利用，则可利用资源量为： - 凹凸棒石粘土矿可利用资源量=843.01×104t×80%=674.41万t - 矿山的石膏矿可利用资源量=369.28×104t×80%=295.42万t - 3.可采出资源量 - 根据各年度《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿年度储量“一表三图”》可知，矿山历年回采率90%，故本次设计回采率取90%，则可采资源量为：凹凸棒石：674.41×104t×0.90=606.97万t（357.04万m3）。石膏：295.42×104t×90%=265.88万t（128.44万m3）。 - 4.露天开采剥离量及采剥比 - 根据《储量核实报告》，该矿总覆盖层厚0.1～10.5m，根据矿山已有采坑实际揭露的厚度，同时考虑矿区边界预留边坡段变薄的因素，该矿总覆盖层剥离厚度平均约为4.2m，矿区内开采境界面积为1.1316km2，已采区面积为16.5万m2，经计算矿山剩余的剥离总量为405.97万m3。 - 矿山总剥采比为：405.97×104m³÷485.48×104m³（采出矿石量）=0.84:1。 - 矿区地质地形图见附图11、资源量估算图见附图12。 4.2.2 矿床地质特征 - 4.2.2.1矿区地质特征 - （一）地层 - 矿区出露的地层主要为白垩系下统庙沟组上岩组（K1mg2）、第三系白杨河组（N1b）及第四系（Q）。构造主要为断裂构造，构造线方向为南东东向。 - 1.白垩系下统庙沟群上岩组(K1mg2)： - 下部：紫红色钙质粉砂岩及泥岩。 - 中部：紫红与灰绿色、灰白色等杂色泥岩互层夹有浅灰色泥灰岩，含有稀散元素铀。 - 上部：黄、黄褐色砾岩，含砾砂岩及砂岩。 - 2.第三系中新统白杨河组（N1b）按照岩石组合及含矿性由下而上，划分为四个岩性段。 - （1）白杨河组第一岩性段（Nlb1） - 为砖红色砂砾岩，分布在东北角，为山麓洪积相产物。 - （2）白杨河组第二岩性段（Nlb2+3) - 为矿层底板，分布在盆地中心，出露厚度不均一，由边部向中心逐渐增厚，岩性主要为灰色、砖红色、土黄色、灰白色的泥岩、含砂砾泥岩、粉砂岩、砂岩、含砾砂岩等。 - （3）白杨河组第三岩性段（Nlb4） - 为矿层，主要岩性为砖红色凹凸棒石粉砂质泥岩、砂质泥岩，灰绿色凹凸棒石粉砂质泥岩、砂质泥岩，灰白色凹凸棒石砂质泥岩，灰黑色凹凸棒石泥质粉砂岩等。砖红色和灰绿色两种矿石多呈互层，占矿层分布的90％以上；灰黑色矿石分布在矿层底部，质量较差，厚度不大，含有石膏团块。石膏两种赋存状态，一种为单层状与凹凸棒石粘土矿呈互层产出；另一种以团块状分布在凹凸棒石粘土矿中。 - （4）白杨河组第四岩性段（Nlb5) - 为矿层顶板，分布较为广泛。杨台洼滩盆地周围地形较高，由白杨河组第四岩性段的含砾砂岩、含砂砾泥岩组成。岩性主要为砖红色含砾泥岩、含泥砂砾岩，灰黑色泥质粉砂岩、含砂砾泥岩，土黄色含砂砾泥岩。见有少量的薄层石膏，厚度几厘米。砂、砾石成分主要为石英，粒径大小主要为2mm左右。 - 3.第四系上更新统（Q） - 第四系上更新统大面积分布于整个矿区，岩性为冲积、洪积亚凹凸棒石粘土矿、亚砂土、砂、砾石。亚凹凸棒石粘土矿呈灰黄色、水平层理明显，砾石直径以1—5㎝居多。分布于全矿区，厚0.1—10.5m。 - 此外在采矿坑周围有少量的第四系人工堆积(Q)。 - （二）构造 - 矿区比较简单，为一平缓的向斜及背斜构造。 - 1.胶泥滩向斜 - 轴向约N40°W，两翼不对称，西翼倾角较陡，一般为29～65°；东翼除断层附近外，一般为8～15°，向斜轴部倾角变缓。两翼主要由凹凸棒粘土矿组成，中心出露碎屑岩。 - 2.顾家井背斜 - 轴向与向斜基本相同，两翼产状平缓；特别是东翼：仅6°左右。由于第四系分布广泛，含矿段出露极差。 - 3.断裂构造 - 断裂构造十分发育，除正北山压性断裂规模较大。使白垩系超覆于第三系之上外，其余均为小型扭断裂，对矿层的持续性有一定的影响。 - （三）岩浆岩 - 矿区范围岩浆岩不发育。 4.2.2.2 矿体地质特征 - 1.矿体规模及产状 - 矿区矿体全部被第三系、第四系覆盖。根据采坑资料可分出下含矿亚段和上含矿亚段。现述于下： - 1.下含矿亚段下部矿层 - 主要由灰—灰白色凹凸棒粘土及砖红色凹凸棒粘土组成。前者含凹凸棒石30～57%，单层厚0.86～1.5m；后者含凹土棒石40～53%，单层厚0.34～1.34m。其下部可见透明石膏层一层，厚1.5米，长度不清。底部有一层黑色凹凸棒粘土，含凹土棒石36%，含碘0.036%。下部矿层浅部遭破坏。 - 2.下含矿亚段上部矿层 - 主要由黄灰及灰白色凹凸棒粘土和砖红色凹凸棒粘土组成，夹石膏透镜体，自下而上共分四层。 - （1）A层 - 砖红色凹凸棒粘土矿，呈层状产出，已控制厚度0.3～0.67m，长750m，含凹凸棒石36～47%，未见底。 - （2）B层 - 为含石膏灰色凹凸棒粘土矿，呈层状、楔形层及透镜层产出。厚0.46～4.50m，控制长1150m。含凹凸棒石40～53%。所含石膏呈不规则状、团（晶）块状，量变很大，集中时组成含石膏凹凸棒粘土，再集中时组成含凹凸棒石石膏透镜体。有时则不含石膏，变为凹凸棒粘土。此类石膏显然不是原地蒸发作用生成，而是迁移层间卤水成矿，故形态不规划和量变很大。与A层为渐变接触。 - （3）C层 - 砖红色凹凸棒粘土矿，呈层状产出，层位较稳定，总厚0.79～3.3m，控制长1150m，含凹凸棒石34～52%，有时夹石膏透镜体。与B层为过渡关系。 - （4）D层 - 为灰色凹凸棒粘土矿，呈层状产出，层位稳定，下部含石膏，量变大，可相变为含凹凸棒石石膏，中部夹石膏透镜体。总厚2.20～5.1m，控制长1050m，含凹凸棒石33～47%。与C层为过渡关系。 - 3.上含矿亚段 - 位于下含矿亚段之上部，在大面积第四系覆盖层下，隐伏着近水平，厚达数十米的红色粘土。经浅井查证为深砖红色凹凸棒粘土矿，含透明石膏晶块或晶屑，已控制厚大于0.35～0.90m，含凹凸棒石54～65%，是矿区最富的矿层。 - 4.石膏层 - 主要产于下含矿亚段中的凹凸棒粘土矿中，有两种赋存状态，一是单独石膏层，二是与凹凸棒石混生。前者多呈透镜状产出，后者则为不规则状、（晶）块状、脉状、假角砾状等。一般厚0.01～0.25m，最厚0.63m；长度变化极大，短者0.01米，长者可达1.50米。石膏质纯，无色，透明—半透明，结晶很好，为板状晶体，集结为大小不等的晶块，其周围裹有一层凹凸棒石，降低了石膏的质量。总之，不论以哪种形式产出的石膏，分布很不均匀，集中时组成含凹凸棒石石膏，再集中时组成石膏透镜体。单层最厚约2.1m，一般仅数十厘米。累计最厚5.38m，最薄1.65m。石膏矿在凹凸棒粘土矿段中的含矿系数，经北矿带15个揭露点的统计，最高41.30%，最低5.36%，平均12.93%。由于石膏单层很薄，且分散在凹棒石粘土矿中，若不统一开采，是无多大价值的。故把与凹凸棒粘土矿相邻的石膏层均归并在凹凸棒石粘土矿层中。 - 4.2.3矿石质量 1.矿石物质组成 矿石矿物成分种内较多，主要矿物成分及含量：凹凸棒石（5%—47%）、石膏（4%—18%）、石英（3%—64%）、长石（2%—19%）、伊利石（2%—11%）、白云石（4%—34%）、方解石（3%一24%）、绿泥石（2%一9%）等，微量重矿物有错石、电气石等。 2.矿石化学成分 通过大量X射线衍射分析及部分差热和红外光谱检查，矿物的基本组成为：凹凸棒石（Pal）+伊利石（It）+蒙脱石（Mt）+绿泥石（Ch1）+石英（Qz）+长石（or+Ab）+白云石（Do）。此外尚含少量的石膏（Go）、菱猛铁矿（Sid）、滑石（Te）、针铁矿（Gy）、方解石（Ma）等。 按不同自然类型取样，其矿石微量元素分析结果见表2.3。 - 表2-3 凹凸棒石粘土矿石组分分析表 样 号; 矿层 号; 矿石 类型; 化学成分(％). SiO2; A12O3; Fe2O3; Na2O3; MgO; CaO; K2O; H20-; H20+; H20. 1; A; Ⅰ; 65.34; 11.52; 4.66; 0.63; 5.23; 3.91; 2.85; 2.10. 66.33; 13.51; 4.67; 0.6l; 5.21; 3.92; 2.6l; 2.04. 2; B; Ⅱ; 56.86; 11.81; 5.10; 0.6l; 8.35; 8.58; 2.70; 1.75; 3.88. 56.87; 13.82; 5.01; 0.63; 8.33; 8.55; 2.69; 1.76. 3; C; Ⅲ; 65.33; 12.49; 4.68; 0.64; 5.26; 3.93; 2.90; 2.04; 3.70. 64.31; 12.45; 4.65; 0.60; 5.22; 3.90; 2.82; 2.00. 4; D; Ⅳ; 57.86; 12.83; 5.02; 0.69; 8.38; 8.58; 2.73; 1.79. 55.89; 12.80; 5.00; 0.65; 8.30; 8.50; 2.66; 1.73. - 4.2.4矿石类型和品级 1.矿石的类型 矿石自然类型：分为砖红色凹凸棒粘土矿和灰色凹凸棒粘土矿。 （1）砖红色凹凸棒粘土矿 主色调为砖红色或深砖红色，有时掺以灰和黄色斑块、斑点和细纹后变为彩色。块状构造，半硬质，迂水裂解，具可塑性、造浆性和强粘舌性。含凹凸棒石35～54%，石英15～30%，长石13～24%，白云石10～20%。伊利石加蒙脱石4～6%，绿泥石2～3%，尚含2～4%的菱猛铁矿、石膏和针铁矿。 （2）灰色凹凸棒粘土矿 主色调为灰色，常因含其他染色矿物而变为灰白、灰绿、灰黄和青灰等色。以块状构造为主，有时因含大小不等，含量不一的石膏晶块形成假角砾状构造。粉砂一一泥质结构，半硬质，迂水裂解，具可塑性、造浆性和强粘舌性。含凹凸棒石30～47%，石英22～28%，长石10～19%，白云石5～12%。伊利石2～7%，蒙脱石2～5%，绿泥石3～5%，尚含2～3%的菱猛矿和石膏等。 石膏矿分布于凹凸棒石粘土矿层的下部，二者呈串珠状和不规则状展布。石膏透镜体多为块状、板状，透明至不透明。层厚一般0.01～0.25m，长度变化极大，长0.01～1.50m。石膏在凹凸棒粘土层的含矿系数平均为12.93%。石膏主要为冰石膏（CaSO4·2H2O）。 2.矿石品级 - 按照规范工业指标，根据矿石矿物化学成分成分划分如下矿石工业类型。凹凸棒石粘土矿物含量大于15％，称凹凸棒石粘土矿或凹凸棒石粘土矿；凹凸棒石粘土矿含量5-15％，称凹凸棒石粘土矿质泥岩（夹石）。石膏矿物含量大于55%，称石膏或石膏矿；石膏含量5-55%，称石膏质泥岩（夹石）。 - 4.2.5矿石特征 - （1）凹凸棒石粘土：凹凸棒石粘土的颜色为灰绿和砖红色，结构细腻，质软爽滑，无异味，遇水即崩散，分散性好。矿石以泥状结构为主，次为土状泥质结构，条带状及层状构造。 - （2）石膏：呈白色或无色，少数呈灰白色，透明—半透明，板状、块状、纤维状构造。 - 4.2.6矿体围岩 - 顶板围岩：主要为第四系砂土、砾石，第三系白杨河组上部地层。 - 第四系厚0.5—10.5m，平均8m。第三系围岩为Nlb5的灰绿色凹凸棒石粘土矿质泥岩，浅黄色砂岩等。 - 底板围岩：矿层底板围岩为Nlb2+3的灰黑色细砂岩、石膏质泥岩、凹凸棒石粘土矿质泥岩等。 - 夹石：矿层内夹石仅为凹凸棒石含量低于15％，厚度达到夹石剔除厚度2m的粘土。夹石矿物成分和矿体之间多为渐变关系，野外难以用肉眼区分，靠X—衍射定量分析圈定。 - 4.3 矿床开采条件 - 4.3.1 水文地质条件 1.地表水 发源于祁连山的黑河及其支流梨园河是流经临泽县的主要河流，黑河多年平均入境水量10.23×108m3/a。据现场调查，矿区内及外围无河流经过。 2地下水类型及含、隔水层特征 矿区地下水类型属于碎屑岩类裂隙孔隙水，赋存于白垩及新近系砂岩、砾岩及泥质砂岩，单井涌水量10～50m3/d。受区域地下水的水平分带性和垂直分异规律的制约，矿区地下水含氟量与矿化度均高。属于地下水水质极差区，不宜饮用。 （1）透水不含水层 第四系上更新统透水不含水层：分布于全矿区，厚0.1m—10.5m。岩性为冲积、洪积亚凹凸棒石粘土矿、亚砂土、砂、砾石。亚凹凸棒石粘土矿呈灰黄色、水平层理明显，砾石直径以1—5cm居多。 （2）含水层 ①新近系上部砂岩、砾岩孔隙承压水含水层（第一含水层） 新近系砂砾石层孔隙承压水含水层为第一含水层，新近系上部白杨河组含砾泥岩和含泥砂砾岩，底部为砂砾岩和含砾砂岩，上部为良好的隔水层，下部为含水层。 ②白垩系上部砂岩、含砾砂岩孔隙承压水含水层（第二含水层） 白垩系上部砾岩、含砾砂岩孔隙承压水含水层为第二含水层，该含水岩组广泛分布于本区。岩性主要为砾岩、砂岩、含砾砂岩。 ③隔水层 矿区隔水层为新近系上部，岩性主要为砖红色含砾泥岩、含泥砂砾岩，灰黑色泥质粉砂岩、含砂砾泥岩，土黄色含砂砾泥岩等组成的相对隔水层，全区分布，由于泥岩、粉砂岩等胶结程度较好，隔水层厚度相对较厚，隔水效果较好。 ④地下水的补给、径流、排泄条件 矿区位于戈壁及沙丘地貌，区内海拔1420m～1500m左右，地势平坦。属大陆性干早沙漠气候，多风少雨，昼夜温差大，年蒸发量大于降水量，历年蒸发量平均2251.7mm，历年降水量平均195mm。 新近系上部砂砾石层孔隙潜水含水层主要接受大气降水渗入补给。地下水通过山前冲洪积倾斜平原的第四系地层向北径流。 白垩系上部砂岩、含砾砂岩承压水含水层的补给方式以上部新近系潜水越流补给和上游侧向径流补给为主，排泄方式主要为径流排泄。 3.断裂构造对地下水的控制作用 矿区内未发现褶皱、断裂构造。 4.矿床充水因素分析 矿区矿体后期开采采用露天开采方式，露天采坑充水主要为大气降水直接汇入，未来露采坑充水模型为开放式的集水池。 5.水文与最低侵蚀基准面 矿山开采方式为露天开采，最低开采标高1422m，矿体的开采在矿区最低侵蚀基准面以上进行，位于稳定含水层以上，且矿区开采工艺简单，因此，含水层对矿山未来开采影响较轻。 6.水文地质勘查类型 依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB/T 12719-2021)的水文地质勘查类型划分条件按“就高不就低”的原则，确定矿区水文地质勘查类型应为“一类一型”，即矿床充水类型为孔隙充水为主，水文地质条件简单型矿床。 4.3.2 工程地质条件 依据《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿水文地质、工程地质、环境地质详查报告》（甘肃煤田地质局一四五队.2025.07），具体内容如下： 矿区工程地质条件简单，根据甘肃省工程地质图分区，矿区属河西走廊平原工程地质区，酒泉～张掖盆地较不稳定工程地质亚区。岩土体类型分为半坚硬岩组和第四系松散岩类土体两类，其工程地质特征分述如下： 1.半坚硬岩石类 广泛分布于矿区及外围地带，岩性主要由白垩系、新近系砂岩、砾岩、泥岩、泥灰岩、泥质粉砂岩等组成，呈中～厚层状结构，岩石力学强度较高，岩石容重2.4～2.65g/cm³，比重2.6～2.75，孔隙度2.0～20.0%，吸水率1.0～9.0%，软化系数0.21～0.75，干极限抗压强度20～100Mpa，饱和极限抗压强度5.0～52.4Mpa。岩石表层风化较强烈。 2.松散土体 第四系上更新统砂砾石：分布于矿区东北部及西南部外围地带，岩性为砂砾石，结构松散～稍密，地基承载力特征值fak=120～200KPa。 第四系全新统风积沙：分布于丘陵区迎风坡，岩性为细砂，结构疏松，地基承载力特征值fak=60KPa。 3.矿体工程地质特征 矿体顶板围岩主要为第四系砂砾石和新近系白杨河组灰绿色泥岩、浅黄色砂岩。矿体底板围岩为灰黑色细砂岩、石膏质泥岩、凹凸棒石粘土矿质泥岩等。矿层内夹石仅为凹凸棒石含量低于15％，厚度达到夹石剔除厚度2m的粘土。 4.工程地质勘查类型 依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021），综合判定本矿床工程地质勘查类型应为“第一类松散软弱岩类”，属于以砂、砂石为主，工程勘查复杂程度为简单型的矿床。 5、矿床开采方案 5.1 露天开采境界 根据《甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿2024年度储量“一表三图”》的采剥现状图及剖面图可知，矿山实际最高标高为1461m，A-A’剖面西侧地面标高为1461～1422m，该区域1422m以上无矿体赋存，不在对该区域进行开采。故本次设计的开采标高范围为1461～1422m，即设计的开采标高为：1461m～1422m。 本矿山的露天开采对象为采矿权范围内的1461m-1422m标高范围内的凹凸棒粘土矿资源储量，根据采剥现状图及剖面图可知可知，矿区内矿体最高出露标高1461m，最低出露标高为1422，故本次设计最高开采标高1461m，最低开采标高为1422m；设计剥离覆盖层0.1～10.1m，平均4.2m，形成的最终边坡高度最大39m，最小开采深度0m。设计工作台阶坡面角45°（2#采区东侧下盘与矿体倾角一致为4°），最终边坡角27～45°。露天开采完毕，在矿区将形成不规则形采场，露天开采最终上部境界南北长约4200m，东西宽约253m，露天开采上部境界面积约为113.17ha。露天开采最终下部境界南北长约4150m，东西宽约25～216m，露天开采下部境界面积约为50.49ha。露天采场境界的主要参数见下表2-4。 表 2-4 露天采场境界参数一览表 序号; 项 目; 单位; 参数; 备注. 1; 开采最高标高; m; 1461; /. 2; 最低开采标高; m; 1422; /. 3; 最大开采深度; m; 39; /. 4; 最小开采深度; m; 0; /. 5; 台阶高度; m; 5; /. 6; 工作台阶坡面角; °; 45; （2#采区东侧下盘与矿体倾角一致为4°）. 7; 最终边坡角; °; 27～45; /. 8; 底部工作平台宽度; m; 25; /. - 5.2 矿床开拓 - （1）开采方式 - 本项目采用自上而下、水平分台阶露天开采方式。遵循“采剥并举、剥离先行”的原则对矿体进行从上到下、分台阶开采。 - （2）首次位置及开采顺序 - 矿山拟设露天采场1个，首采区位于矿山东北侧，设计开采标高为1472m-1422m。 - 开拓运输方案 - 根据矿体赋存条件，同时考虑确定的露天开采方式，本次设计在矿山原有运输道路和总体布置的基础上，采用公路开拓、汽车运输方案。矿区内矿石运输道路布线方式为缓坡式布置，采坑道路布线方式也采用缓坡直进式布置。 - 挖掘机、装载机通过矿区内运输道路直达首采区，直接挖掘开采，并最终形成工作面。 - 矿山内部运输主要是采场开采的矿石的运输、材料的运输以及排废运输。外部运输主要是成品石料的外运和材料及生活物资的运入。矿山内部运输均由企业自备的自卸汽车承担运输。 - 6、主要产品 根据本项目《矿产资源开采方案》及业主提供资料，产品为凹凸棒石粘土矿及伴生石膏矿，每年生产的凹凸棒石粘土主要以原矿形式对外销售至全国各地，石膏主要供应张掖市临泽县及周边部分县市市场，具体产品规格见下表2-5。 - 表2-5 本项目产品方案一览表 名称; 产品规格; 产量; 备注. 凹凸棒石粘土; /; 5万t/a; 外售. 石膏; /. - 7、项目原辅料及能源消耗情况 - 表 2-6 项目原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 电; Kw·h/a; 40000; 引自矿区附近板桥镇已有供电设施。. 2; 水; m³/a; 6612; 用水从板桥镇拉运解决。. 3; 柴油; t; 30t; 外购，柴油现用现买，矿区不设置储油. 4; 机油; t; 0.3t; 外购，现用现买. 柴油不储存可行性分析： 矿区距离中石油板桥加油站仅3公里，双方已达成供油协作约定。矿区采用零储油、现用现购的用油模式，日常作业按需取用柴油，若开采作业过程中出现用油缺口，由加油站安排人员及车辆及时配送，可完全满足矿区开采作业的用油需求。 8、项目主要生产设备 - 项目主要生产设备及数量详见下表 2-7。 - 表 2-7 主要设备一览表 序号; 名称; 设备规格; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 山东临工E6400F型; 1辆; 购置. 2; 装载机; 山东临工50型; 1辆; 购置. 3; 20t矿用自卸汽车; 斗容20t; 4台; 购置. 4; 洒水车; 5t; 1台; 购置. - 9、项目工程占地情况 - 本项目矿区面积1.5653km2，总占地面积1565300m2，占地情况见下表2-8。 - 表2-8 工程占地情况一览表 - 序号; - 分区; - 占地面积（m2）; - 占地类型; - 备注. - 1; - 露天采场; - 1126000; - 裸土地; - /. - 2; - 矿区道路; - 12000; - 农村道路; - /. - 3; - 排土场; - 66675; - 裸土地; - /. - 4; - 堆矿场; - 1000; - 其它草地; - 位于矿区范围内. - 5; - 办公生活区; - 160; - 其它草地. - 10、公用工程 - 10.1给排水 - （1）水源 - 矿山生产、生活供水水源主要是在板桥镇拉运解决，水源能满足生产、生活用水。 - （2）给水 - 矿区用水主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为采剥工作面、道路、排土场、堆矿场等降尘用水。 - ①生产用水 - 1）采矿用水 - 项目采矿用水主要是采场铲装用水。开采作业用水按15L/min，每天工作8h，则采矿用水为7.2m3/d（1440m3/a），此部分水不形成径流，全部蒸发损耗。 - 2）运输道路降尘用水 - 矿区道路洒水按照1.5L/m2·d，矿山道路面积12000m2，每天1次（下雨天气不洒水，按150d考虑），则道路降尘用水为18m3/d（2700m3/a）。此部分水全部蒸发损耗。 3）排土场及堆场洒水降尘 排土场及堆场抑尘用水，用水量约为1.5L/m2·d，项目排土场及堆场占地面积约67675m2，取作业面积为5000m2，每天1 次（下雨天气不洒水，按150d 考虑），共计7.5m³/d（1125m³/a）。此部分水全部蒸发或渗透于物料中。 - ②生活用水 根据《甘肃省行业用水定额》，项目用水定额取60L/（人·d）；项目劳动定员6人，年工作200天（每班8h），则生活用水量为0.36m³/d（72m³/a）。 （3）排水 本项目生活废水主要为职工洗漱废水，水质较为简单，可泼洒降尘。生活用水量为0.36m³/d（72m³/a），排放系数按80%计，则排放生活污水为0.288m3/d（57.6m3/a）；生产废水全部蒸发损耗，无外排生产废水。 本项目水平衡情况见表2-9、图 2-1。 表 2-9 项目水平衡情况一览表 m3/d 序号; 名称; 新鲜水量; 损耗水量; 废水产生量; 废水去向. 1; 采矿用水（铲装）; 7.2; 7.2; 0; 蒸发损耗. 2; 道路降尘用水; 18; 18; 0. 3; 排土场及堆矿场降尘用水; 7.5; 7.5; 0. 4; 生活用水; 0.36; 0.072; 0.288; 泼洒降尘. 总计; 33.06; 32.772; 0.288; /. 图 2-1 项目水平衡图 单位（m3/d） 10.2供电 引自矿区附近板桥镇已有供电设施。 10.3供暖 项目冬季不生产，办公生活区采用电暖。 10.4土石方平衡 土石方工程主要包括采剥作业、排水沟开挖、矿区道路扩宽，根据项目资源开发利用方案，1#采区开采结束后会形成总降深约50m的露天采坑，2#采区开采时可作为内部排土场使用，内部排土场可容纳159万m³，露天采场总剥离物405.97万m³，其中1#采区剥离量92.53万m³、全部暂存至排土场；2#采区剥离量313.44万m³，部分用于1#采区采坑回填，部分用于本采场内部回填，还有部分用于以前零星开采得1#、2#采坑局部回填。 本次设计首采工作线长度300m，应完成的采准工程量为前期工程的剥离量1.5万m³，矿区内运输道路修整工程量为1000m³，合计土石方工程量1.6万m³。本项目土石方平衡见下表。 表2- 10 土石方平衡表 区域; 工程项目; 挖方; 填方; 调入; 调出; 备注. m3; 来源; m3; 去向. 1; 露天采场; 1#采区; 92.53万; 0; 0; /; 92.53万; 排土场; /. 2#采区; 313.44万; 132万; 0; /; 181.44; 用于1#采区回填; 调出的部分用于以前开采的1#、2#采坑局部回填。. 2; 矿区道路; 1000; 1300; 300; 排水沟; 0; /; /. 3; 排水沟; 300; 0; 0; /; 1300; 矿区道路; 矿区道路修整. 4; 排土场; 0; 0; 92.53万; 1#采区; 0; /; /. 合计; 406.1万; 132.13万; 92.56万; /; 181.44万; /; /. 图2- 2 土石方平衡图 单位：m3 10.5防洪工程 （1）平台排水 排土场安全平台内侧修建矩形排水沟，宽0.4m，深0.4m。排水沟开挖明沟后，采用机械压实。排土平台由外向里应形成2%～5%的反坡，保持适当流水坡，将汇水通过平台排水沟导入侧向或端部的端部沟外排，端部沟开挖明沟后，采用机械压实即可。 （2）场外排水 排土场上游北侧为临泽县奋君矿业有限公司正北山石膏矿的采场，东侧为本矿采场，采场均设置有完善的截排水系统。另外，排土场下方四周修建有拦石坝，采用废石堆筑碾压而成，坝高2m，顶部宽度1m，底部宽度3m，坡比1:1，故排土场不受洪水威胁。 10.6劳动定员及工作制度 本项目建成后，矿山劳动定员6人，矿山工作制度为年工作200天，每班工作8小时。 11、工程总投资 该项目总投资520万元，其中环保投资共41.5万元，占项目总投资的8%，资金来源为企业自筹解决。 |
| 总平面及现场布置 | 施工平面布置应根据施工场区的地形及临时施工设施布置的要求，解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施、辅助生产设施及其他施工设施进行平面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力、物力在预定的时间内完成整个工程的建设任务。本工程按有利于施工、方便管理使各施工单位施工程序尽量简单为原则，施工进场时，合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，场区的划分和布置有利于建设生产、方便管理临时施工设施的布置满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点。 本项目为露天矿山，拟建工程主要包括露天采场1个，临时值班室1处，堆矿场及排土场各1处以及矿区道路等。露天采场位于矿权范围内，首采工作面位于矿区东北侧，该矿矿体沿倾向延伸较长，约为5.7km。加之矿山生产规模仅为5万t/a，为便于现场管理，本次设计本次设计采用分区开采，以B-B’剖面为界，分为1#采区和2#采区，总体开采顺序为先开采1#采区，再开采2#采区。根据矿山地形条件以及生产需要，临时值班室以及排土场均布置在地势较平缓位置，且均位于矿区范围内，其中临时值班室位于首采工作面西侧，占地面积为1602，原料堆矿场位于办公生活区西北侧，占地面积约1000m2，拟建排土场1处，位于矿区的西北角，占地面积为66675m2。矿山道路运输利用道路为已有便道，合计占地面积2000m2。露天开采总平面布置图见附图2，露天开采终了境界图及剖面图见附图13至图14。 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 - 项目施工期工艺流程详见图2-3。 图 2-3 项目施工期工艺流程图 （1）工艺简述 项目施工期建设内容、施工工序较简单，采用机械设备为主，人力为辅的施工方案。施工人员进场后首先进行场地平整，优先进行矿山临时值班室的建设，其次进行生产区的基础设施建设，最后通过设备安装、调试和验收后即可交付使用。 （2）施工材料 矿区临时办公室位于首采工作面西侧，采用岩棉板结构，为防止降雨对建筑物造成影响，临时值班室设计基础高度不低于周边地形1.0m，并对地基进行碾压夯实后采用砼浇筑。 （3）主要设备配置 项目施工期主要设备配置见表 2-11。 表 2-11 主要施工设备配置表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 360 型挖掘机; 1台; 购置. 2; 电锯; QJ40-2; 1台; 租赁. 3; 电焊机; JSD-600; 2台; 租赁. 4; 电钻; 100型; 1台; 租赁. 5; 打夯机; HW80; 2台; 租赁. 6; 压路车; /; 1台; 租赁. 7; 装载机; 临工50型; 2台; 购置. 8; 自卸汽车; 10t; 2台; 购置. 9; 推土机; GR100; 1台; 租赁. 施工期主要污染工序： 本项目的施工主要包括矿山生活区以及其他配套设施的建设，以及主体工程建设完成 后，建筑的内部装饰、水电等的安装。本项目施工期主要污染工序如下： 废气：项目施工期废气主要包括施工机械、机动车辆运输等产生的CO、NOx等废气，施工扬尘等。 废水：在施工过程中，废水主要是施工人员产生的生活污水及施工废水，全部用于泼洒降尘。 噪声：施工期的噪声源主要是各种机械设备产生的噪声和车辆运输产生的交通噪声。 固体废弃物：施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石、生活垃圾。 生态影响：项目施工在生态影响方面主要体现在施工占地、土石方开挖、回填等施工活动对场区的植被造成一定的影响和破坏，造成的水土流失；以及施工活动对动物栖息环境的影响。 - 建设周期 根据矿山建设内容，建设时间按6个月设计，基建建设进度见下表4.3-2基建进度计划表。 表2-12 基建进度计划表 分项内容; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 基建采准. 排土场挡墙. 采场防洪坝. 临时值班室. - 二、运营期工艺流程及产排污环节。 项目运营期期工艺流程为： 矿山采矿生产工艺流程为：剥离--→挖掘开采--→装车--→运输。 工艺步骤如下： （1）表土剥离 项目矿山表层需进行剥离，矿山开采前用挖掘机对表层进行剥离，剥离前对表面进行充分预湿，剥离时采用喷雾设施进行水雾降尘。剥离作业采用2.5m水平分层推进方式。为保障作业安全，剥离工作面始终超前开采工作面不小50m，剥离过程产生的覆盖层存至排土场，用于矿山生态恢复和土地复垦。此过程产生粉尘废气、设备噪声、剥离物。 （2）机械开采挖掘、集堆铲装 覆盖层剥离完毕后，出露的凹凸棒石粘土及石膏矿体采用挖掘机直接挖掘开采，严格按照设计开采境界、台阶高度及边坡角进行规整采掘，禁止超界超深开挖，维持采场边坡稳定。 （3）装车、运输过程 采掘后的矿石及剥离弃渣，由装载机在采场工作面进行集中铲装，分类装载、分区转运，作业过程采取洒水抑尘措施，减少作业面粉尘产生。 选用自卸汽车作为场内运输工具，将开采的矿石运至原料堆矿厂内，剥离过程产生的覆盖层暂存至废石排土场，用于矿区采坑回填或外售。装卸和运输过程会产生噪声、粉尘废气、机械车辆尾气。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 生态功能区划 （1）甘肃省生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划》，本项目所在区域属于“巴丹吉林沙漠生态亚区”中“32、合黎山北麓风蚀沙化控制生态功能区”。项目与甘肃省生态功能区划位置关系见附图5。 （2）张掖市生态功能区划 根据《张掖市生态功能区划》，本项目所在区域属于“I北部荒漠戈壁生态保育区”。项目与张掖市生态功能区划位置关系见附图6。 二、生态环境现状调查方法 1 、调查范围、方法和内容 （1）调查范围及时间 本次生态环境现状调查范围为项目占地范围及周边500m。 （2）调查内容 包括项目建设区域植被类型、土地利用现状等主要生态环境要素信息。 （3 ）调查方法 生态现状调查方法采用资料收集法、专家和公众咨询及遥感调查等多种方法结合的方式进行。 ①资料收集法 植被调查收集的资料主要有中国科学院中国植被图编辑委员会编辑的《中国植被图集》等。 ②专家和公众咨询法 植物调查重点包括植物物种组成，覆盖度等。对于不确定的植物采集样本查阅《中国植被类型图谱》进行确认。 ③现场调查法 根据整体与重点相结合的原则，现场调查法应突出重点区域和关键时段的调查，并通过实地踏勘，核实收集资料的准确性，以获取实际资料和数据。 ④遥感调查法 为了科学准确地反映项目区植被类型、土地利用现状、土壤侵蚀强度等主要生态环境要素信息，本次工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取。首先，根据国家或相关行业规范，结合遥感图像的时相与空间分辨率，建立土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度、植被覆盖度分类或分级体系；其次，对资源三号（ZY-3）遥感图像数据进行投影转换、几何纠正、直方图匹配等预处理；第三，以项目区资源三号（ZY-3）遥感影像为信息源，结合项目区的相关资料，建立基于土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译，编制项目区土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度生态环境专题图件。第四，采用专业制图软件ARCGIS进行专题图件数字化，并进行分类面积统计。 2 、遥感图像处理及其评价 （1）遥感信息源的选取 以2026年4月的资源三号（ZY-3）影像像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1米，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。 - （2）资源三号（ZY-3）影像图处理 - 在ERDAS等遥感图像处理软件的支持下，对资源三号（ZY-3）影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等图像预处理。根据土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择全波段合成方案，全波段合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。 （3）调查结果 根据遥感解译技术要求，解译内容包括植被类型、土地利用现状、土地利用现状和植被覆盖度空间分布图。 （1）土地利用类型 按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》的进行地类划分，将评价范围内的土地利用类型划分为旱地、公路用地、盐碱地、其他草地 、裸土地，共计5个地类。根据遥感解译成果，项目区调查范围内土地利用类型及矿区范围内土地利用类型见表3-1 和附图8。 表 3-1 土地利用类型及面积统计表 一级类; 二级类; 评价区; 项目区. 代码; 名称; 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 工矿用地; 0103; 旱地; 0.4196; 4.93%; /; /. 草地; 0404; 其他草地; 0.5314; 6.24%; /; /. 交通运输用地; 1006; 公路用地; 0.0981; 1.15%; 0.0277; 1.77%. 其他土地; 1204; 盐碱地; 0.9369; 11.01%; 0.3259; 20.86%. 1206; 裸土地; 6.5251; 76.67%; 1.2117; 77.37%. 合计; 8.5111; 100%; 1.5653; 100%. 由上表分析可知，项目区土地利用类型主要以其他土地中的裸土地为主，分布面积为1.2122km2，占项目区总面积的99.86%；其次为交通运输用地，分布面积0.0005km2，占项目区总面积的77.37%；评价区土地利用类型主要以其他土地的裸土地为主，分布面积为6.5251km2，占项评价区总面积的76.67%；其次为盐碱地，分布面积0.9369km2，占评价区总面积的11.01%。 （2）植被类型 项目区植被覆盖度不高，大部分为非植被区 ，其它区域分布少量的草原，主要分布长芒草群系、芨芨草群系等植被。综合参考《中国物种红色名录》（汪松和解焱，2004）《中国珍稀濒危保护植物名录》（第一册）（国家环保局和中国科学院植物研究所，1987）、《濒危物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅰ和Ⅱ（ 中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室，2003）、《甘肃珍稀濒危保护植物》（任继文，1996），确定项目区内无珍稀濒危植物，无保护物种。 根据遥感解译，项目区植被类型见表3-2 和附图9。 表 3-2 植被覆盖度面积统计 植被类型; 评价区; 项目区. 一级类; 二级类; 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 草原; 长芒草群系; 0.3354; 3.94%; /; /. 芨芨草群系; 0.1960; 2.30%; /; /. 非植被区; 公路、裸土地等; 7.9797; 93.76%; 1.5653; 100%. 合计; 8.5111; 100%; 1.5653; 100%. 由上表可知，项目区植被类型主要以公路、裸土地等为主，占地面积1.5668km2，占项目区总面积的100%；评价区仍以公路、裸土地等为主，占地面积的7.9797km2，占评价区总面积的93.76%；其次为长芒草群系、芨芨草群系等植被，占地面积0.5314m2，占评价区区总面积的6.24%。 区域植被覆盖度分级及面积统计见表 3-3 和附图 10。 表3-3 植被覆盖度面积统计 一级类; 评价区; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 低植被覆盖度; 1.6844; 19.79%; 1.1188; 71.41%. 较低植被覆盖度; 3.9350; 46.23%; 0.2091; 13.34%. 中度植被覆盖度; 1.5773; 18.53%; 0.1874; 12.05%. 较高植被覆盖度; 1.3144; 15.44%; 0.0500; 3.19%. 合计; 8.5111; 100%; 1.5653; 100%. 由上表可知，项目区植被覆盖度主要以低植被覆盖度为主，占地面积为1.1188km2，占项目区总面积的71.41%；评价区范围内植被覆盖度仍以低植被覆盖度为主，占地面积为3.9350km2，占评价区范围的46.23%。 （3）生态系统 按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》的进行生态系划分，生态系统类型及面积，见表3-4和附图3-6。 表3-4 生态系统类型面积统计 一级类; 二级类; 评价区; 项目区. 代码; 名称; 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 草地生态系统; 33; 草丛; 0.3354; 3.94%; /; /. 34; 稀疏草地; 0.1960; 2.30%; /; /. 农田生态系统; 51; 耕地; 0.4196; 4.93%; /; /. 城镇生态系统; 63; 工矿交通; 0.0981; 1.15%; 0.0277; 1.77%. 荒漠生态系统; 73; 盐碱地; 0.9369; 11.01%; 0.3254; 20.86%. 其他; 82; 裸地; 6.5251; 76.67%; 1.2122; 77.37%. 合计; 8.5111; 100%; 1.5653; 100%. 由上表可知，项目区涉及的生态系统主要以其他中的裸地为主，占地面积为1.2122km2，占项目区总面积的77.37%；评价范围内涉及的生态系统仍以其他中的裸地为主，占地面积为6.5251km2，占评价区总面积的76.67%，其次为荒漠生态系统，占评价区总面积的11.01%。 （4）野生动物调查 本项目所在区域内活动的野生动物主要是当地常见的荒漠沙蜥、沙鼠、跳鼠蛇等。项目区域内未发现大型野生动物的活动痕迹，项目区由于人为活动干扰，区域内尚未发现国家及省级保护动物、《国际濒危动物植物种贸易公约》规定的保护动物种类，没有保护动物觅食、栖息、繁殖地和动物迁徙通道。 根据现场调查，项目建设区域内不属于鸟类的分布重点区域，区域内鸟类较少，仅有少量小型鸟类觅食和栖息。工程建设会导致工程区部分少量草本资源消失，但不改变区域的整体生态属性 ，工程区内原有的鸟类将选择周边区域进行觅食和栖息。 项目所在区域内不涉及保护动物，没有划定的珍稀野生动物栖息地及保护区，评价范围不是重要保护动物的天然集中分布区、栖息地 ，亦不是重要保护鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地，项目沿线无野生动物迁徙通道。 二、大气环境质量现状监测与评价 （一）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018 ）第 6.2.1. 1 条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。 环境空气质量现状评价引用《2024年张掖市生态环境状况公报》数据进行达标区判定。2024年，全市城市环境空气综合质量指数为3.11，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为 54ug/m3（扣除沙尘后 ）细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 25ug/m3（扣除沙尘后 ）二氧化硫和二氧化氮平均浓度分别为 8和17ug/m3，一氧化碳日均第95百分位数浓度为0.8mg/m3、臭氧日最大 8小时平均第90百分位数浓度为140ug/m3；全年城市空气质量优良天数 303天，优良率 82.8％。环境空气质量连续九年稳定达到国家二级标准，没有发生人为导致的重污染天气情况。 因此，项目所在区为环境空气质量达标区。 环境空气质量模型技术支持服务系统判定结果为达标区，内容要求参见下表，达标区判定结果如下： 表 3-5 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3）; 标准值(μg/m3）; 占标率（％）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 60; 90.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 30; 83.33; 达标. CO; 第 95 百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 第 90 百分位数 8h 平均质量浓度; 140; 160; 87.50; 达标. 由表3-1可知PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，故本项目所在区域属于达标区。 （二）特征污染物现状补充监测 为了解评价区环境空气质量现状，本次评价委托甘肃领越检测技术有限公司对评价区的环境空气质量现状进行监测。 根据工程规模和性质，结合所在地的地形、污染源及环境空气保护敏感目标的布局，本次布点重点考虑项目对主导风向下风向的影响，在本项目场区下风向布设1 处环境空气质量现状监测点，监测点位示意图见附图15。 1）监测项目 监测因子为TSP； 2）监测时间和频次 2026 年5月20日—2026 年5月22日，连续监测三天，TSP 监测日均浓度，24 小时连续采样时间； - 监测结果 表3- 6 项目环境空气监测结果 检测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果 （ug/m3）; 指数范围 （ug/m3）; 标准限值; 最大占标率; 达标情况. 1#厂界下风向; 2026年05月20日; TSP; 115; 103.67; 300; 34.6%; 达标. 2026年05月21日; 92. 2026年05月22日; 104. 由上表知，本次评价监测期间项目区内TSP日均浓度限值能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值中的标准要求，说明项目区环境空气质量较好。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目矿区及占地范围外周边200m范围内无声环境保护目标，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不开展声环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状调查 （1）地下水环境质量现状 本项目属于“非金属矿采选中的土砂石开采项目”，正常情况下不存在地下水与土壤污染途径。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“采矿业—其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，具体见表3-7。 表 3-7 土壤环境影响评价项目类别判据表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 采矿业; 金属矿、石油、页岩油开采; 化学矿采选；石棉矿采选；煤 矿采选、天然气开采、页岩气 开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）; 其他. 本次环评委托甘肃领越检测技术有限公司对项目矿区土壤环境质量进行了现状监测。 1）监测点位及监测项目 土壤环境质量现状监测共布设3个表层样点，监测点位及监测项目见表3-8； 表 3-8 土壤环境质量现状监测点位及频次 编号; 监测点名称; 采样要求; 监测项目. 1#; 矿区西北侧; 表层样（0~0.5m）; pH值、全盐量、石油烃（C10-C40）. 2#; 矿区中心; 表层样（0~0.5m）; pH值、全盐量、石油烃（C10-C40）. 3#; 矿区东南侧; 表层样（0~0.5m）; pH值、全盐量、石油烃（C10-C40）. 2）监测时间及频率 监测1天，取样1 次； 3）监测结果 本项目土壤监测结果见表 3-9。 表3- 9 土壤环境质量现状监测情况 点位名称及编号; 监测项目; 采样时间; 计量单位; 检测结果. 1# 矿区西北侧; pH; 5月20日; 无量纲; 8.2. 全盐量; g/kg; 4.92. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 未检出. 2# 矿区中心; pH; 无量纲; 7.9. 全盐量; g/kg; 5.19. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 未检出. 3# 矿区东南侧; pH; 无量纲; 8.3. 全盐量; g/kg; 1.88. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 未检出. pH; 无量纲; 8.3. 全盐量; g/kg; 1.97. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 未检出. 评价方法：对照附录 D 给出各监测点位土壤盐化、酸化、碱化的级别，统计样本数量、最大值、最小值和均值，并评价均值对应的级别。. 根据现状监测结果显示，矿区pH平均值为8.12，含盐量平均值为3.49g/kg，石油烃未检出。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录D土壤酸化、碱化及盐化分级标准，项目区土壤自然背景状况为无酸化或碱化、中度盐化。判断依据见表 3-10、表 3-11。 表3- 10 土壤盐化分级标准（摘录） 分级; 土壤含盐量（SSC）/（g/kg）. 干旱、半荒漠和荒漠地区. 未盐化; SSC＜2. 轻度盐化; 2≤SSC＜3. 中度盐化; 3≤SSC＜5. 重度盐化; 5≤SSC＜10. 极重度盐化; SSC≥10. 注：根据区域自然背景状况适当调整. 表3- 11 土壤酸化、碱化分级标准 土壤 pH 值; 土壤酸化、碱化强度. pH＜3.5; 极重度酸化. 3.5≤pH＜4.0; 重度酸化. 4.0≤pH＜4.5; 中度酸化. 4.5≤pH＜5.5; 轻度酸化. 5.5≤pH＜8.5; 无酸化或碱化. 8.5≤pH＜9.0; 轻度碱化. 9.0≤pH＜9.5; 中度碱化. 9.5≤pH＜10.0; 重度碱化. pH≥10.0; 极重度碱化. 注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的土壤 pH 值，可根据区域自然环境背景状况适当调整. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 1、矿业权沿革 - “甘肃惠临实业发展有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿”位于甘肃省张掖市临泽县板桥镇，属于新建露天开采非金属矿山。矿权人为甘肃惠临实业发展有限公司，该矿山原采矿权人为甘肃凯西生态环境工程有限公司，甘肃凯西生态环境工程有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿自2011年9月取得采矿证以来，零星开采，自2020年以后，矿山一直处于停产状态，目前矿山未开采，因采矿权到期，申请采矿权延续，采矿许可证（C6207002011097130117694）有效期至2022年9月5日，现已到期。 2、矿区开采现状 - 原甘肃凯西生态环境工程有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿于2005年开工建设，在这之前，矿区范围内就进行过零星开采，形成了部分采空区。截止甘肃惠临实业发展有限公司取得采矿权之前，由于价值市场低迷，原矿价格低，市场需求量少等的原因，该矿一直生产不连续，断续生产。截止该矿停产前累计在矿区内形成了4处采坑。 原甘肃凯西生态环境工程有限公司临泽县凹凸棒石粘土矿采用露天开采，挖掘机挖掘开采的方式进行开采，其中位于矿区北中部2#拐点处的1号采坑为最大，形成的采坑西北至东南方向最大长度约1120m，西南至东北方向最大宽度约270m，采坑最深约9m，平均深度约3.8m，该采坑境界13.01万m2，累计采出矿石约47.28万m3。形成的分层台阶高度约2.5m。位于矿区中部的2#采坑上部境界面积约2260m²，采坑深度3.5m。位于矿区南侧的3#采坑位于3#拐点处，采坑上部境界面积约54000m2，局部延伸至矿区以外，采坑深度1.5m；位于矿区南侧的4#采坑位于4#拐点位置，该采坑上部境界面积约75200m²，采坑大部分位于矿区以外，采坑深度2.0m。 3、恢复情况 矿区位于正北山北麓，总体地势由北东向西南倾斜，海拔1420m～1500m。属浅切割的低中山区。区内沟谷开阔，多呈近南北向或北西-南东向延伸，沟谷内无常年性流水。设计人员对现场进行了勘查，重点对露天采场、采矿平台、矿山道路及周边情况进行了查勘。已形成的部分采坑内边坡个别地点有浮石没有清理彻底，未发现明显的边坡滑坡迹象。露天开采区域外的其他区域地表正常。在矿区中部的2#采坑东南侧形成的原有排土场已进行了恢复治理。根据2025年省环保督察组督查过程中反馈的问题，甘肃惠临实业发展有限公司于2025年9月将矿区内的3#、4#采坑进行了回填，对1#、2#采坑进行了局部回填。 项目所在区经多年生态恢复原有环境污染问题已得到基本改善。因此，原矿区现不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 - 4、污染物排放 - 原有工程项目为登记管理，未发生环境污染事件，当地生态环境主管部门未接到相关环境污染投诉事件。现阶段已停产，矿区无废气、废水、噪声、固废产生。 - 5、主要环境问题及措施 - 现有环境问题及整改措施见下表。 - 表3-12项目现存环境问题及整改措施 类别; 存在问题; 整改要求. 生态; 1.已成型采坑内部边坡局部残留浮石未彻底清理，存在坠石、边坡局部失稳的安全及生态风险； 2.仅完成3#、4#采坑整体回填，1#、2#采坑仅实施局部回填，未完成全面回填整治； 3.除已治理的原有排土场外，采坑区域未开展系统性生态修复、植被恢复工作，地表裸露问题依然存在。; 1.全面清理各采坑边坡残留浮石，修整边坡坡度，加固不稳定坡面，消除边坡安全隐患； 2.对1#、2#采坑剩余区域开展完整回填作业； 3.对回填后的采坑、矿山道路、闲置场地等裸露区域统一开展土地平整、覆土、植被种植等生态修复工程。. 废气; 矿区现阶段已停产，无废气产生.; 明确开采、装卸、运输等环节的无组织排放管控措施，配套建设降尘. 固废处理; 矿区现有采坑开挖产生的土石方未规范处置，存在随意堆存的情况; 对矿区内现有堆存的土石方进行全面清理，用于形成的采坑回填。. 环境管理; 未完善矿区环境管理制度，无专项的环保应急预案，环境应急处置能力不足; 完善矿区环境管理制度，编制突发环境事件应急预案，配套建设应急物资储备，定期开展应急演练. |
| 生态环境保护目标 | - 环境空气保护目标 本项目位于张掖市临泽县板桥镇，根据现场调查，矿区四侧皆为荒山，项目矿区范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域详见附件5： （1）大气环境 1.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表3- 13 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表3- 14 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m³）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2026). 1.2污染源参数 表3- 15 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 排土场; 100.27662; 39.35665; 1428.00; 238.84; 278.00; 10.00; 0.7500000. 堆矿场; 100.2828; 39.351407; 1423.00; 27.76; 38.27; 10.00; 0.1800000. 露天开采区; 100.287955; 39.350026; 1442.00; 280.23; 3657.58; 10.00; 0.5100000. 1.3项目参数 估算模式所用参数见表 表3- 16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.8. 最低环境温度; -28.7. 土地利用类型; 荒漠. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.4评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表3- 17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 排土场; TSP; 900.0; 67.0350000; 7.4483000; /. 堆矿场; TSP; 900.0; 85.4490000; 9.4943000; /. 露天开采区; TSP; 900.0; 22.4800000; 2.4978000; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为9.4943%，Cmax为85.449μg/m³，。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本次大气环境影响评价范围以项目厂址为中心区域，外延2500的矩形区域作为大气环境影响评价范围，即边长5km的矩形区域。大气环境保护目标见下表及附图16。 表3- 18 本项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内 容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对厂 界距离 /m. X; Y. 西湾村; 100.28622866; 39.33072905; 居民; 约68人; 二类区; sw; 1744. 2、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）项目位于声环境2类区，评价等级为二级评价， 因此，项目声环境评价范围为矿权范围外扩200m范围。根据现场踏看并结合影像，矿权外200m范围不存在声环境保护目标。 3、土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“采矿业—其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，详见表3-19。 表3- 19 土壤环境影响评价项目类别判据表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 采矿业; 金属矿、石油、页岩油开采; 化学矿采选；石棉矿采选；煤 矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）; 其他. 根据上述土壤环境现状分析，该地区土壤属无酸化或碱化、中度盐化，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）生态影响类敏感程度分级表，本项目敏感程度属于不敏感，判定依据见下表。 表3-20 生态影响类敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜pH≤5.5; 8.5≤pH＜9.0. 不敏感; 其他; 5.5＜pH＜8.5. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中生态影响类评价工作等级划分依据，本项目所在地土壤质量现状为Ⅲ类—不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。划分依据见下表。 表3-21 生态影响类评价工作等级划分表 评价工作等级 敏感程度 项目类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 4、生态环境保护目标 项目矿山为新建矿山，四周为荒山，无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围、基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、沙化土地封禁保护区等需要特殊保护的生态环境敏感目标分布。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准极限，详见表3-22。 表3-22 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 污染物名称; 取值时间; 二级浓度限值; 单位. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 日平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 日平均; 80. 年平均; 40. PM10; 日平均; 120. 年平均; 60. PM2.5; 日平均; 60. 年平均; 30. CO; 1小时平均; 10000. 日平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）声环境 本项目矿区四周为荒山，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限制，具体见表3-23。 表3-23 声环境质量标准 单位 ：dB（A）（摘录） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目施工、运营过程中排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-24。 表3-24大气污染物综合排放标准限值（GB16297- 1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）噪声 本项目施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523‑2025）中规定的标准，详见表3-25。 表3-25 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体限值见下表： 表3-26 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期主要进行首采区、排土场及堆场、矿区道路等场地平整及首采区覆盖层剥离等土建施工等工程内容 。施工期对环境的影响主要包括废气、废水、噪声、固体废物以及对生态环境的影响。 1、施工期对大气环境的影响分析 施工期大气污染主要为施工扬尘、施工机械尾气。施工扬尘包括道路运输扬尘和剥离扬尘。 （1）施工扬尘 ①剥离扬尘 地表剥离作业后，裸露地表和堆放的临时物料在气候干燥有风的情况下，极易产生扬尘，呈无组织排放，可通过洒水降尘、苫盖等方式减轻对大气环境的影响，影响随着施工结束而结束。 ②道路运输扬尘 据统计资料，施工工地的扬尘60%以上是施工交通运输引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输车辆的道路起尘量约1.37kg/km·辆，运输车辆在开挖区域现场的道路扬尘量约10.42kg/km辆。开挖区域的道路扬尘污染比运输车辆的道路扬尘污染严重。通过采取合理安排施工时段，施工场地、施工道路每天洒水4-5次，碾压或覆盖裸露地表等措施后，施工期废气对大气环境影响较小。施工期具由短期性，污染随施工期结束而结束。 （2）施工机械尾气 施工机械和运输车辆一般以柴油为燃料，排放的主要污染物为NOx、CO、HC等，其产生量与施工方式、施工机械功率、运行工况等因素有关，难以定量化，施工机械分布在施工场地内，不具备集中、长期排放的条件，区域大气扩散条件好，施工机械尾气排放对大气环境影响小。 2、施工期对声环境的影响分析 本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如装载机、挖掘机等，设备噪声级可达82~95dB，由于施工过程中经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。运输车辆噪声主要为运输车辆产生的机动车辆噪声，也是施工中不可忽视的噪声源强之一。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ-2034-2013） 中附录 A 得到施工期主要噪声源及源强见表 4-1。 表 4-1 施工期各类机械噪声源强 单位 ：dB(A) 序号; 机械类型; 距声源距离（m）; 声源特点; 声压级（dB）. 1; 挖掘机; 5; 流动不稳态源; 82~90. 2; 装载机; 5; 流动不稳态源; 90~95. 3; 推土机; 5; 流动不稳态源; 83~88. 4; 自卸汽车; 5; 流动不稳态源; 82~90. 5; 压路机; 5; 固定不稳态源; 80~90. 本项目施工机械声压级在80-95dB(A)。施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据噪声源特性分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中推荐的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)——距噪声源r处噪声级，dB(A)； L(r0)——距噪声源r0处噪声级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m。 工程施工噪声随距离衰减后的情况见表4-2所示。 表 4-2 施工机械设备在不同距离处的噪声值 单位：dB 序号; 设备名称; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 400m. 1; 挖掘机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 2; 装载机; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 57. 3; 推土机; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 50. 4; 载重汽车; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 5; 压路机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 由表可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，在100m 处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准（70dB ）要求，项目夜间不施工。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。因此，在施工过程中尽量选择低噪声设备以及合理安排施工作业时间以及各机械设备的位置，施工期的噪声影响具有局部性和时限性 ，随施工期的结束，施工期噪声对周围环境的影响也随之消失。 3、施工期对水环境的影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和少量施工废水。施工人员生活污水主要为盥洗废水，用于施工场地洒水抑尘， 自然蒸发 。场地内配环保厕所，定期清掏。施工废水经临时沉淀池沉淀后回用。因此，施工期废水对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物处置影响分析 施工期固体废物主要为首采区剥离覆盖层、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。首采区剥离覆盖层暂存至临时堆场，用于矿区生态恢复；建筑垃圾用于平整场地，不能利用的拉运至环卫部门指定地点进行处理；生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点。 因此，采取上述措施后，施工期固体废物均得到了妥善处置，避免了二次污染，对周边环境影响较小。 - 5、施工期生态环境影响分析 5.1项目建设占地对生态的影响分析 本项目采矿区占地面积为1126000m2，、堆矿场面积为1000m2、排土场面积为66675m2，主要占地类型为裸土地。矿山开采方式为露天开采，矿区主要工程项目对生态环境造成的影响，见表4-3。 表4-3露天采矿对生态环境影响项目表 主要影响活动及项目; 运营期影响; 占地面积（m2）; 占地类型. 采矿区、排土场、堆矿场; 占用土地，改变自然景观，影响土壤质量，加剧水土流失; 1193675; 裸土地. 运输道路; 占用土地，影响周边植被; 12000; 裸土地. 合计; 1205675; /. 根据现场调查，采矿区主要为裸土地，运输道路占地范围主要为少量长芒草群系、芨芨草群系，植被稀疏，覆盖度较小。 项目建设后这部分土地由裸土地变为工矿用地，改变了项目实施前的土地利用性质，原有生态服务功能消失。 由于整个项目占地面积较小，施工期较短，同时企业在当地政府的协调下正在积极办理相关用地的使用及补偿手续，使项目的占地符合相关法律法规要求，符合地区土地利用规划。 占地使土地利用价值发生了转变，将使其生态价值降低，对区域的生态环境产生一定的负面影响；项目区土植物种类比较单一，以长芒草群系、芨芨草群落居多，群落结构简单，区域生物多样性较低，生态系统空间结构简单，调控能力较弱，影响较小。建设单位应编制闭矿期的土地复垦方案，将采矿区、矿区道路等基建设施拆除后，按计划将扰动的区域恢复到自然状态。 因此项目工程占地对所在区域生态环境影响较小。 因此项目工程占地影响不大。 5.2施工期对生态的影响因素 本项目矿区地处甘肃省张掖市临泽县，该区植被稀疏，自然生态环境单一。由于本项目在开发建设过程中，需要修建厂房，将不可避免地破坏原有地貌、植被、景观，造成水土流失，从而直接或间接地影响和破坏生态环境。 （1）对地形地貌的影响 矿山基建期5个月，主要建设矿区道路、排土场、堆矿场露采场基建剥离。本项目矿体属于体裸露山体，矿体位于山坡上，出露于地表，根据矿体的赋存情况以及自然现状，会产生一定量的废石，暂存于排土场，根据该石料废弃物综合利用原则，矿山不计算剥离量。但基建期破碎站场的压占地表，改变局部地形。 （2）对景观的影响 施工期对景观结构的影响主要集中在道路、采场建设等场地，随着施工建设，逐渐形成林立高耸的工矿设施，从而影响评价区自然景观，工矿景观在评价区域内作用增加本项目在生产过程中势必有一些破坏植被、 占用土地、矿山开采等破坏生态环境的行为，从而影响区域景观生态体系，使体系的负面影响有所上升，但是在人为生态恢复的力度下，通过努力，仍可维持现状格局，并逐步恢复矿山生态环境， 因此，项目运行对评价区域景观生态体系的质量影响不大，景观稳定性及连通性仍然较好。在严禁超范围用地的前提下，本项目干扰强度变化很小，对评价区植被的影响范围限于矿区占地范围内，对区域生态景观影响可接受。 （3）对土地利用结构的影响 本项目基建期新增破坏土地主要是矿区道路、排土场、堆矿场露采场基建剥离。 占地类型为裸土地，被占用土地的利用类型发生改变，转变为工矿建设用地，改变了局部区域内的土地利用结构。 评价区总面积约本项目总占地1565300m2，项目不占用林地、草地、耕地湿地等敏感用地，因此本项目占地不会对评价区土地利用结构产生明显不利影响。 （4）对地表植被的影响 ①对植物种类及数量的影响 工程直接占地将完全损毁原有的植被，植被的清除将降低项目区涵养水源、保持土壤的生态服务功能，易引发水土流失。另外施工期产生的生活垃圾、施工材料、建筑垃圾等堆放，会压埋植被，临时造成原地貌功能丧失；同时等运输废石存放若处理不当，碎石散落或发生滑坡事故均可能会使周边区域砾石化，从而影响植物生长；如果缺乏规范和约束，过往车辆和工作人员会对项目区内的植被随意碾压和践踏，造成土壤板结、物种多样性降低、植被盖度降低。对区域整个生态环境产生一定的不利影响。在自然状态下，植被难以恢复，必须通过人工措施加以恢复。 从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀。 因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但由于永久占地面积相对较小，因此不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种在厂区范围内的消失。 ②粉尘对植物的影响 项目产生的粉尘、扬尘等大气污染物会对项目区周边空气环境产生影响。悬浮微粒自然沉降降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降，吹至周边土壤中，常年累积会改变土壤理化性质，从而对植被的生长产生影响；同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。大气污染物还可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，常年累积可能从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。 由于项目区破坏面积较小，项目占地范围内无珍稀濒危物种分布，因此对整个项目区对所在区域植被的群落组成、覆盖度、生物资源量、频率、密度以及连续性等影响很小，对区域生态环境影响不大。施工结束后，建设方应根据当地的气候条件、土壤类型和水资源状况等各方面的情况，按照环评要求制定适宜的植被修复方案。采取以上措施后，项目施工对周边土壤及植被影响可接受。 （5）动物影响分析 ①对野生动物资源的影响 本项目在施工过程中，清除植被，会对现有动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对项目区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物的移居。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。 由于项目区没有固定或必经的动物迁徒通道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徒通道，通过现场调查和咨询，项目现有道路已经基本形成， 占地范围内动物资源受人类活动影响较馈乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物，同时该区域人类活动较早，对动物的影响不大，因此项目施工期对周边野生动物资源的影响不大。 ②对鸟类的影响 根据现状调查，评价区内无第一、二类保护鸟类，在实际的调查、走访过程中，项目施工区内并没有发现保护鸟类的存在，主要鸟类有麻雀、喜鹊等。此外，因施工区范围较小，这些鸟类不会因工程建设与运行而有灭绝的危险，故本项目对这些保护鸟类的影响是有限、可控的。 综上所述，本项目对野生动物的影响较小。 （6）对土壤的影响 厂房建设对生态的破坏主要发生在基建期，土地开挖的过程中，作业带区域内地表植被及土壤受到扰动与破坏，短期内引起局部区域水土流失量增加，施工结束后，施工带范围内临时扰动土地地表植被将逐步得到自然恢复，水土流失影响将减轻。 （7）水土流失 本项目建设过程中，会破坏建设区的原有地貌及植被、改变原有地形，产生大面积裸地、临时弃土石方，会加速该区的水土流失，本环评要求企业按照水土流失防治要求，施工期有计划地安排场地平整，尽量避开雨季，划分水土保持防治区，采取工程措施、植被措施、临时措施等，以减轻施工期对生态环境的影响。 项目建设过程中可能造成的水土流失得到较好的防治，土地生产力得到有效的恢复，从而可有效地避免和防治工程建设过程中可能造成的水土流失，工程建成投产后，因施工活动引起水土流失的各种因素逐渐消失，不存在原地貌、土地和植被的扰动及破坏现象，且各种工程和植被措施逐渐发挥水土保持功效，不会继续造成新的人为水土流失。 （8）生态完整性分析 项目区生态系统服务功能包括生物量、能量流动和物质循环。项目区工程占地会使评价区内植被覆盖率降低，生物量有所减少，并且会增加水土流失，对地生态系统等的结构和格局产生一定影响，但项目工程占地相对较小且占地分散， 因此仅对局部生态系统的结构和功能产生一定的影响。从整个评价区来看，该工程对生物量、能量流动和物质循环影响很小，基本不会改变评价区生态系统的服务功能。 项目露天采场、工业场地等占地，使占地范围内的自然生态系统转变为人工生态系统。 占地类型主要为草地，由于各场地工程规模较小，占地面积较小，在采取有效的绿化措施和补偿措施的前提下，项目永久占地造成的植被逆向演替趋势较小。 综上，对生态系统影响较小。 （9）施工期生态环境保护措施及其可行性论证 为防止矿山在建设过程中造成水土流失和保护当地生态环境，要求建设单位采取以下措施： 1)严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行；工程实施建设中做到绿化工程与主体工程同步实施，同步完成。 2)项目办公区进行绿化。 3)加强对施工人员的生态保护教育，树立野生动物保护意识，禁止现场狩猎；尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境。 4)合理选择施工时间和方式，避免雨天施工，减少水土流失。 5)严格限定施工区域，禁止超范围施工。 采取以上措施，可有效控制施工期对周围生态环境的扰动，减少水土流失，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期生态环境影响分析 1、对生态系统的影响分析与评价 （1）生态系统组成的影响 本项目采矿区占地面积为1126000m2，主要占地类型为裸土地。开采方式为露天开采，开采深度为1472m~1422m，评价区主要有生态系统类型为草原生态系统等。它们具有生境支持、生物多样性维持等多种功能。从整个评价区的大尺度上来看，项目影响范围占整个区域面积及比例较少，区域生态系统类型不会发生明显变化，面积变化程度较小。 （2）对生态系统稳定性和完整性的影响 对生态系统的稳定性和完整性评价，主要考虑生态系统是否能够抵抗项目建设带来的各项影响，项目建设完工后是否能够通过适当人工辅助及其自身调控能力逐步恢复。 从系统的角度考察稳定性和完整性，主要包括三个层次：一是组成系统的成分是否完整，即系统是否具有本身的全部物种，二是系统的组织结构是否完整，三是系统的功能是否健康。从第一个层次来看，本项目占地相对评价区内该类生态系统的占比均较小，从对评价区内生态系统的组成系统整体上来看，并不会造成某种生态系统的缺失。 从第二个层次来看，本项目建设后，除占地区内的部分植物群落环境发生改变外，生态系统的绝大部分区域原有生境不变，以这一生境为依托的动植物关系、生物与非生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，因此生态系统总体的组织结构仍然完整。 从第三个层次来看，本项目建设仅对评价区生态系统的局部区域带来侵占和干扰影响，直接侵占区域面积占生态系统面积的比重很小，因此小面积的侵占和干扰不会导致整个生态系统功能的崩溃，且生态系统仍然具有良好的自我调控能力。 从对生态系统中植物生物量损失方面来看，评价区生态系统的群落基础并没有受到大的影响，生态系统仍然可以维持原有的生产力水平和自身调节能力。所以，工程建设对评价区生态系统稳定性影响小，工程建设不会导致评价区生态失衡。 （3）对生态系统多样性的影响预测 生态系统多样性指的是一个地区的生态多样化程度，是一个区域不同生态系统类型的总和。评价区共有2类生态系统，项目建设将直接涉及草原生态系统，建设前后虽然荒地生态系统面积有所减小，但项目建成后评价区内的自然生态系统组成类型不会减少，区内的生态系统多样性并不会发生改变，因此项目建设对生态系统多样性没有影响。 （4）对生态系统功能的影响 本次项目评价区域地表扰动、植被损毁情况可通过水土保持措施、生态恢复措施尽可能的减少。 占地范围内植被类型主要为长芒草及芨芨草等，项目对区域生物多样性功能影响较小。 2、对占地类型的影响 （1）土地利用变化分析 项目实施后评价区内土地利用格局将发生变化，主要表现为露天采场区建设将增加评价区的采矿用地面积，项目开采使得采矿用地面积有所增加。本项目采沙区现状占地类型主要为裸土地。工业场地地主要为临时用地， 占地类型为裸土地。 （2）对地表形态的影响 项目采取露天开采方式，将完全改变原地表形态，由原来的山丘变成采坑，由于采坑较浅，不会改变区域地质结构和地层分布。 3、对植被类型的影响预测与评价 （1）对生物多样性的影响 物种的多样性是构成生态系统多样性的基础，也是使生态系统趋于稳定的重要因素。工程新增占地将使植物生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的，从而使群落的生物多样性降低，部分植物物种数量会减少。根据现场调查，区域植物群落主要有长芒草、芨芨草等。植物物种种类较少，多为区域常见、广布的物种，组成结构较简单，矿区植被物种在矿区其他地方及矿区外有大量分布，区域的野生动物的数量少，未发现具有特殊保护价值的野生动物，并且本工程开采影响范围小，矿产开采影响的也极其有限，不会对区域动植物的生境产生重大变化。 综合分析认为，工程占地范围及间接影响的植物物种均为评价区常见种和广布种，项目的建设不会造成评价区内植物物种的消失，对评价区植物多样性不会造成不可逆的影响，影响程度为“小”。 （2）生物量变化分析 本项目为露天开采，采矿区为裸土地，采矿区基本无植被。 砂石开采后，在对工业场地进行恢复植被情况下，开采导致生物量减少量很小，对评价区植被生物量产生不利影响较小。 除此之外，在项目建设期与运营期内，通过采取合理的土地复垦措施，在人工辅助下，可以使植被得到逐渐恢复，可逐渐弥补因项目建设造成生物量减少的损失。本项目的工程活动虽使区域的生物量有所减少，但不会导致区域物种数量减少。开采结束后，进行生态恢复， 占地复垦为裸土地。随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，会使作业区的植物生存环境逐渐变好，从而使原来被影响或破坏的植物也逐渐得到恢复，并超过原来的长势，使生态系统向着自然的顶极群落演替。本项目建设对植被的不利影响可以控制在可以接受的范围。 4、对野生动物的影响 根据实地调查，评价范围内无国家重点保护类的野生动物，野生动物较少。在矿山占用期间，野生动物会自动转移到附近区域内生存，工程永久占地会破坏小型哺乳类、爬行类、鸟类的栖息地，直接造成其栖息地的损失，导致其生境范围缩小。项目对野生动物产生的影响主要有三个方面： （1）项目运营期开采工程将破坏现有的动物集群，使原栖息地上的动物丧失栖息地和觅食地，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但采区内动物均为该区常见种， 评价区域内地形、地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，采区不被扰动的地方及采区外有大面积生境与项目施工所破坏的生境相似，只要它们不被人类捕杀，最终它们中的大多数将辗转至采区周边其它地带。 因此，项目施工所造成的原有动物迁移，不会影响区域野生动物群系组成，对整个区域的野生动物影响不大。 （2）开采期间，生产活动所产生的各种噪声，对生活在周边的野生动物也会产生不利影响。预计在营运期间，附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离采区的方向迁移，从而使采区四周动物种类和数量减少，但采区周边类似的生境分布较广，动物迁移后能很快适应新的环境。 （3）本项目运营期间，由于外来人员聚集，将对周围的野生动物造成骚扰，这将对野生动物生存构成严重影响，且这种影响往往要经过较长时间才能恢复，甚至是不可逆的。对这种影响必须采取强有力的保护措施，防患于未然，将影响的程度控制在最低限度。 5、对景观生态的影响分析 本项目开采将彻底改变采场内地貌景观，形成采坑、工业场地等裸露地貌。地表开挖将造成大面积裸露，对地貌景观影响较严重，土石堆放、矿区道路对局部地形地貌有小的改变。生态景观属性将因工程的建设而由自然景观向人工景观发展。 同时，由于生产过程中形成的占地对生态系统的影响是长期的，伴随着整个工程的开采过程，甚至在闭矿期，其影响仍然可能存在一段时期。剥采工程将使不同景观类型分布、斑块数、斑块密度、面积等属性发生变化。开采过程中随着覆盖层的剥离及地表植被的破坏将使采区内原有的地形地貌发生改变，但本项目的实施对本区域的自然环境景观的影响不大，在项目开采结束后会对整个采区进行土地整治，采取植被恢复，将使得采区与周边自然景观逐渐协调一致。 因此，本项目开采对自然景观的影响是短暂的，对区域自然景观影响较小。 二、运营期工艺流程及产污环节分析 1、露天开采大气污染源强计算 本项目大气污染物主要来自露天生产过程中剥离、采装、运输产生的废气。 项目运营期工艺流程及产污节点情况见表4-4、图 4-1。 项目开采工艺流程为 ：表土剥离→挖掘开采→装车→运输→外售。 图4-1 运营期工艺流程及产污环节 1）开采区工艺描述 ①覆盖层剥离 项目矿山表层需进行剥离，矿山开采前用挖掘机对该层进行剥离，剥离前对表面进行充分预湿，剥离时采用洒水车设施进行降尘。剥离过程产生的覆盖层暂存至排土场，用于矿山生态恢复和土地复垦。此过程产生粉尘废气、设备噪声、剥离物。 ②采矿工艺 覆盖层剥离完毕后，出露的凹凸棒石粘土及石膏矿体采用挖掘机直接挖掘开采，严格按照设计开采境界、台阶高度及边坡角进行规整采掘，禁止超界超深开挖，维持采场边坡稳定。 装载工艺：采掘后的矿石及剥离弃渣，由装载机在采场工作面进行集中铲装，分类装载、分区转运，作业过程采取洒水抑尘措施，减少作业面粉尘产生。 ③采装运输 选用自卸汽车作为场内运输工具，将开采的矿石运至原料堆矿厂内，剥离过程产生的覆盖层存至排土场，用于矿区采坑回填。装卸和运输过程会产生噪声、粉尘废气、机械车辆尾气。 2）选矿工艺 该矿体上覆盖层较厚，通过覆盖层剥离，可以有效的清除土体。但是在开采过程中，剥离的岩土量也很大，围岩在物理性质、颜色等方面与矿石差别很大，通过人工选矿可以完成选矿。 表 4-4 本项目运营期产污节点分析一览表 工序; 污染 类别; 序号; 污染源; 主要污染因子. 开采区; 废气; G1; 表土剥离; 颗粒物. G2; 矿石装卸; 颗粒物. G3; 道路运输; 颗粒物. G4; 堆矿场; 颗粒物. G5; 排土场; 颗粒物. G6; 机械燃油废气; 燃油废气. 噪声; N1; 剥离; Leq（A）. N2; 开采、装卸; Leq（A）. N3-N5; 运输车辆; Leq（A）. 固废; S1; 开采剥离物; 表土、废石. S2; 办公生活; 生活垃圾. /; 机械设备维修保养; 废润滑油、废机油、废机油桶. 废水; W1; 办公生活; CODcr、BOD、SS等. 生态; T1; 剥离作业; 占地、植被破坏、水土流失. 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 2.1.1废气源强 本项目运营期废气主要来源于开采区。开采区废气主要来源于露天矿山开采、道路运输、排土场和堆矿场等工序产生的粉尘。 （1）开采期废气 ①矿山露天开采粉尘（G1） 矿山露天开采粉尘主要来源于覆盖层剥离、铲装卸等开采工序，粉尘的产生量与开采条件、地形地貌、气候条件等有关。本次评价矿山露天开采粉尘源强核算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《10190粘土及其他土砂石开采行业系数手册》的经验系数，本次参考露天开采膨润土原矿颗粒物系数约0.082kg/t产品，本矿山开采规模为5万t/a。 本项目露天开采粉尘源强核算详见表4-5。 表4-5 露天开采废气源强一览表 工段 名称; 产品 名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模（t/a）; 污染物; 产污系数（kg/t产品）; 产生量（t/a）. 开采; 凹凸棒石粘土矿及石膏; 原矿; 露天开采; 5万; 颗粒物; 0.082; 4.1. 为降低矿山露天开采过程中粉尘产生量，本项目采取湿法作业、铲装前采用洒水降尘措施，根据《逸散性工业粉尘控制技术》综合抑尘效率可达80%，则本项目矿山露天开采粉尘排放量为0.82t/a。 （2）矿石装卸扬尘（G2） 源强核算：矿石装卸过程中会产生一定量的装卸扬尘。装卸扬尘量采用清华大学煤炭装卸扬尘公式估算： Q=M×e0.64U×e-0.27W×H1.283 式中：Q——装卸扬尘，g/次； U——风速，取4m/s； W——矿石物料湿度，取6%； M——车辆吨位，取10； H——装卸高度，取2m。 经计算，每车次装卸产品时产生的扬尘量为62.30g/次。 每年需要装卸矿石5万t/a（2.93万m3/a)，用载重20m3/车计，需装卸1465车次，装卸扬尘约为0.1t/a； 拟采取治理措施：通过采取洒水降尘措施后，除尘率约为80%。 排放情况：经计算，本项目产品装卸扬尘产生、治理及排放情况见下表。 表4-6矿石装卸扬尘产排情况一览表 产污环节; 产污位置; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 矿石装卸; 矿石装卸区; 0.1; 0.0625; 洒水降尘（80%）; 0.02; 0.0125. （3）道路运输扬尘（G3） 源强核算：矿石运输过程中会产生一定量的运输扬尘，本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V——汽车行驶速度（km/h），本项目取20km/h； M——汽车载重量（t），本项目取50t； P——道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——道路长度（km），本项目取2km。 通过计算，本矿区道路运输扬尘产生量为0.774kg/辆。矿区矿石年运输次数为1465车次，则本矿区道路运输扬尘产生量约为1.13t/a。 拟采取治理措施：运输过程中的粉尘通过洒水抑尘、车辆遮盖等措施后，抑尘效率约为74%。 排放情况：经计算，本项目道路运输扬尘产生、治理及排放情况见下表。 表4-7道路运输扬尘产排情况一览表 产污环节; 产污位置; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 道路运输; 道路运输车辆; 1.13; 0.706; 运输过程中的粉尘通过洒水抑尘、车辆遮盖等措施后，抑尘效率约为74%。; 0.294; 0.49. （4）堆矿场扬尘（G4） 源强核算：堆场主要为原料堆场（1000m2），堆场在大风天气下易形成无组织排放源，其排放量的大小与当地自然环境、矿石岩性、堆存方式等因素有关。采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算，计算公式为： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q——起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s，取4m/s； S——表面积，m2，本项目堆场占地面积约为1000m2； W——物料含水率，%，取6%。 经计算，项目堆场起尘强度为188.52mg/s，0.679kg/h，起尘时间按照365天，每天24h计算。本项目堆场总起尘量为5.948t/a。 拟采取治理措施：堆料场采用三面围挡+顶棚式结构，并进行洒水抑尘，粉尘可降低74%左右。 排放情况：抑尘后堆场颗粒物排放量为3.166t/a。 表4-8堆场扬尘产排情况一览表 产污环节; 产污位置; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 物料堆存; 原料堆场; 5.948; 0.679; 堆料场采用三面围挡+顶棚式结构，并进行洒水抑尘，粉尘可降低74%左右。; 1.546; 0.18. - （5）排土场堆场扬尘（G5） - 源强核算：项目设置排土场1座， 占地面积66675m2，用于堆存矿石开采过程中剥离的废石，堆场在大风天气下易形成无组织排放源，其排放量的大小与当地自然环境、矿石岩性、堆存方式等因素有关。采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算，计算公式为： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q——起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s，取4m/s； S——表面积，m2，本项目排土场占地面积为66675m2； W——物料含水率，%，取6%。 经计算，项目堆场起尘强度为802.82mg/s，2.89kg/h，起尘时间按照365天，每天24h计算。本项目堆场总起尘量为25.316t/a。 拟采取治理措施：对排土场进行规范管理，分层梯级推进压实堆放，并采取洒水抑尘、密目网苫盖等措施后，粉尘可降低74%左右。 排放情况：抑尘后堆场颗粒物排放量为6.582t/a。 表4-9堆场扬尘产排情况一览表 产污环节; 产污位置; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 物料堆存; 排土场; 25.316; 2.89; 洒水抑尘、密目网苫盖等措施后，粉尘可降低74%左右; 6.582; 0.75. - （5）机械燃油废气（G6） 矿山挖掘、装载机、自卸车辆、洒水车等设备需消耗柴油，场内不存储柴油，未设置油罐，随买随用。根据建设单位提供资料，项目年耗柴油30t（ρ=0.845kg/L计），折合为35.50m3。根据有关研究结果，柴油发动机尾气的污染物系数及本项目排放量见下表所示： 表4-10 燃油产污系数及排放情况一览表 车型; NO2; CO; HmCn. 产生系数（kg/m3柴油）; 8.57; 0.238; 0.357. 本项目年排放量（t/a）; 0.304; 0.008; 0.013. 2、大气污染物排放情况 本项目大气污染物排放情况见下表。 |

表4-11   大气污染物排放情况汇总表

| 序 号 | 产污环节 | 污染物种类 | 核算方法 | 排放形式 | 产生情况 |  |  | 主要污染防治措施 |  | 排放情况 |  |  | 产排时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 采取的治理措施及去除效率 | 效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |  |
| 1 | 露天矿开采 （表土剥离） | 颗粒物 | 产物系数法 | 无组织 | 4.1 | 2.56 | / | 采取湿法作业、铲装前采用洒水车洒水降尘措施 | 80 | 0.82 | 0.51 | / | 1600 |
| 2 | 矿石装卸 | 颗粒物 | 产物系数法 | 无组织 | 0.1 | 0.0625 | / | 洒水降尘 | 80 | 0.02 | 0.0125 | / | 1600 |
| 3 | 道路运输 | 颗粒物 | 产物系数法 | 无组织 | 1.33 | 0.706 | / | 运输过程中的粉尘通过洒水抑尘、车辆遮盖等 | 74 | 0.294 | 0.49 | / | 1600 |
| 4 | 排土场堆场 | 颗粒物 | 产物系数法 | 无组织 | 25.316 | 2.89 | / | 洒水抑尘、密目网苫盖 | 74 | 6.582 | 0.75 | / | 8760 |
| 5 | 堆矿场 | 颗粒物 | 产物系数法 | 无组织 | 5.948 | 0.679 | / | 堆料场采用三面围挡+顶棚式结构，并进行洒水抑尘 | 74 | 1.546 | 0.18 | / | 8760 |
| 6 | 机械作业燃油废气 | NO2 | 产物系数法 | 无组织 | 0.304 | / | / | 加强机械维护保养、控制行驶车速自由稀释、扩散 | 0 | 0.304 | / | / | / |
|  |  | CO |  | 无组织 | 0.008 | / | / |  | 0 | 0.008 | / | / | / |
|  |  | HmCn |  | 无组织 | 0.013 | / | / |  | 0 | 0.013 | / | / | / |

|  | 2.1.2 废气污染物影响分析 项目建成运营后，采矿各环节均会产生粉尘，且粉尘产生量较大，对于各环节产生的粉尘，项目均采取一定的降尘措施，具体如下： ①露天开采无组织粉尘影响分析 本项目露天开采及表土剥离作业期间，通过实施湿法施工、铲装作业前用洒水车洒水可显著削减无组织粉尘产生量。 通过采取有效的降尘措施，能够大大降低采剥过程排放的无组织粉尘量，作业过程无组织粉尘排放在局部范围内会出现超标现象，但对露采境界100m以外的大气环境影响较小，这部分粉尘主要对操作工人产生一定的不利影响，可以通过相应的劳动保护措施减轻不利影响。 综上所述，采取相应措施后本项目露天开采无组织粉尘对周围的大气环境影响较小。 ②矿石装卸及汽车运输扬尘影响分析 产品装卸过程中会产生一定量的装卸扬尘。通过采取洒水降尘措施后，除尘率约为80%，对周围环境影响较小。剥离物汽车运输将产生运输扬尘，运输车辆在运输过程中，随着车速的加快，扬尘量将随之加大。矿山配有1辆洒水车，每天定期对运输道路进行洒水，保持路面湿润。运营期场内运输车辆在运输过程中车速较慢，一般为5~15km，物料运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。产品外运车辆篷布遮盖、严禁超载、控制车速。通过采取以上措施后，可以减少运输道路起尘量，降尘效率可达70-80%左右，对周围环境影响较小。 ③排土场及堆矿场扬尘影响分析 通过对排土场进行规范管理，采取分区堆放，分层梯级推进堆放、压实处理，并进行表面定期洒水+密目网苫盖，及时进行生态恢复，排土场扬尘对大气环境的影响不大；原料堆场采取三面围挡+顶棚式结构，并定期喷雾洒水，降尘效率可到70-80%左右，堆场扬尘对大气环境影响不大。因此，排土场和堆场采取相应措施后，对大气环境影响较小。 ## ④机械燃油废气影响分析 矿山挖掘机等设备需消耗柴油，燃油废气中主要污染物为NOX、CO、THC 等，设备燃料尽量使用清洁柴油、严禁使用其它污染相对较重的燃料、对不达标的设备应及时检修或停用。由于项目区场地空阔，空气扩散条件较好，燃油废气对周围空气环境影响不大，机械燃油废气对大气环境影响程度可接受。 2.1.3废气排放达标可行性分析 项目矿山开采扬尘、矿石装卸、运输扬尘、排土场及堆场扬尘等均属于无组织排放，无组织粉尘采取湿法作业、洒水抑尘、排土场表面定期洒水+密目网苫盖和堆矿场采取三面围挡+顶棚式结构，并定期喷雾洒水等措施，本项目采取的无组织废气处理措施均为粉尘治理常用措施，废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。可见，本项目废气能够做到达标排放，措施可行。 2.1.4监测要求 本项目属于土砂石开采加工，无行业排污单位自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。本次评价根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，提出项目生产过程中废气污染源监测要求，详见表4-12。 表4-12 废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监 测频次. 土砂石开采; 露天采场边界上风向1个点位、下风向3个点位，共4个点位; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织 监控浓度限值; 1次/年. 2.2 水环境影响分析 2.2.1 废水源强 项目运营期废水主要为生产废水和职工生活产生的生活污水。 ①生产废水 项目生产废水主要来源于矿山开采及抑尘等环节，废水全部蒸发或渗透于物料中，无生产废水产生。 ②生活污水 项目运营期劳动定员6人，用水指标按60L/d人，工作天数200天，则职工生活用水量为0.36m3/d（72m3/a)，废水产生量按用水量的80%计，生活污水废水产生量为0.288m3/d（57.6m3/a）。 2.2.2 废水污染防治措施、影响及可行性分析 项目运营期生活废水主要为职工生活产生的盥洗废水，水质成分简单，可就地泼洒降尘；矿区设环保旱厕1 座，定期清掏用作矿区附近村庄农田肥料；生产过程中降尘用水大部分蒸发耗散，少部分附着于地表及物料表面被吸收，对水环境影响很小。 综上所述，本项目无生产废水产生，生活污水可以得到合理处置，废水对周围环境影响小，措施可行。 2.3 声环境影响分析 本项目运营过程中产生的噪声包括采矿设备产生的设备噪声、运输车辆往来产生的交通噪声等。 2.3.1 影响预测分析 矿山机械设备噪声以挖掘机、装载机等产生的机械噪声为主。经类别分析，本项目设备噪声值一般在70～95dB（A）之间。根据项目内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了树木的屏障作用、空气吸收。 - a.在环境影响评价中，应根据声源声功能级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级按式（4.7.1）和（4.7.2）计算： LP(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）（4.7.1） 式中：Lw——由点声源产生的声功能级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——屏障物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （4.7.2） 式中：Lp(r)——预测点处声压级,dB； LP(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——屏障物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 - b.预测点的A声级LA(r)可按式4.7.3计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 - （4.7.3） - 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A); - Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB; - ——第i倍频带的A计权网络声压级，dB; c.噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （4.7.4） 式中：Legq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 d.预测点的预测等效声级计算 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值Leq为： （4.7.5） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 本项目运营期昼间的厂界噪声进行预测评价，夜间不生产，预测结果见下表。2.3.2 噪声源强 项目矿山开采设备声源简化为点源，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A，设备噪声源强调查清单见表4-13。 表4-13 主要设备噪声级范围（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 （dB(A） /距离5 m. 1; 挖掘机; /; /; /; 2.5; 82; 选用低噪声设 备、距离衰减、 加强设备保养 与维护; 昼间运行. 2; 装载机; /; /; /; 2.5; 80. 3; 自卸汽车; /; /; /; 2.5; 85. 4; 洒水车; /; /; /; 2.5; 85. 2.3.3 噪声预测结果 - 通过预测模型计算，项目开采区在矿区边界处噪声在其边界处的噪声预测结果与达标分析见表4-14。 - 表 4-14 矿区边界噪声预测结果与达标分析表 - 位置; - 预测方位; - 最大值点空间相对位置/m; - 贡献值dB(A); - 标准限值dB(A); - 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 昼间. 开采区; 北; 150.3; 97.09; 2.5; 50.8; 60; 达标. 东; 304.2 2; -174.08; 2.5; 47.4; 60; 达标. 南; 105.5 9; -318.38; 2.5; 40.8; 60; 达标. 西; 381.83; -82.58; 2.5; 39.9; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目开采区在矿区边界处噪声满足《工业企业厂界境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准限值，对周边声环境影响不大。 ## 2.3.4 运输噪声影响分析 项目运营期矿石及剥离物采用公路开拓+汽车运输方式，汽车运行产生的交通噪声在70～85dB（A）之间，车辆运输噪声呈线声源特点，汽车运输在矿区范围内。矿山四周为荒山，且矿区周边200m范围无声环境敏感目标。因此，运输噪声对环境影响较小。 2.3.6监测要求 - 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求 ，提出项目运营期噪声监测要求，详见表4-15。 - 表 4-15 项目运营期噪声监测计划 污染物; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 2.4 固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为开采产生的表土、废石剥离物、设备保养产生的废机油、润滑油以及职工生活产生的生活垃圾。 - ①剥离物 - 根据本项目《矿产资源开采方案》和《储量核实报告》，该矿总覆盖层厚0.1～10.5m，根据矿山已有采坑实际揭露的厚度，同时考虑矿区边界预留边坡段变薄的因素，该矿总覆盖层剥离厚度平均约为2.2m，矿区内开采境界面积为1.1316km²，已采区面积为16.5万m2，经计算矿山剩余的剥离总量为405.97万m³，其中1#采区剥离量92.53万m³、2#采区剥离量313.44万m³，矿区服务年限为165.7a，排土场总容积约为116万m3，1#采区剥离物全部暂存至排土场，用于采场回填和闭矿期生态恢复和土地复垦；2#采区剥离物部分用于回填1#采区开采形减的凹坑，部分用于本采区内部回填，还有部分用于以往零星开采的1#、2#采坑局部回填。 矿山计划实行“边开采、边复垦方式”，即只要上一个台段推进到了最终边帮，就及时进行回填并进行复垦作业，而且本项目开采过程会形成采坑，剥离的废石可用于采区及采坑回填，表土用于矿区生态恢复。因此，矿山服务期内的废石及表土基本能做到合理的处置，对环境影响较小。 ②危险废物 设备检维修过程产生的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2025年本），废机油、废油桶等属于危险废物。按照每月维修保养1次、每次产生废矿物油（含桶）0.05t计，产生量约0.3t/a，项目新建危废贮存点1座（5m2），产生的危险废物全部暂存至危废贮存点，定期交给有资质危废单位处置。 ③生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，年工作天数为200d。项目工作人员共6人，则生活垃圾产生量为0.6t/a。矿区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后定期交给环卫部门处置。 - 项目运营期一般固体废物、危险废物产生情况见表 4-16、4-17。 - 表 4-16 一般固体废物产生情况一览表 序号; 项目; 产生量; 产生工序; 形态; 废物类 别及代 码; 产废 周期; 处置措施. 1; 剥离物; 405.97万m³; 开采区; 固态; /; /; 剥离物覆盖层用于矿区生态恢复及复垦. 2; 生活垃圾; 0.6t/a; 办公区; 固态; 900-001-S61; 每天; 收集后交由环卫部门处置. 序号; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危废特性; 污染 防治 措施. 1; 废机油; HW0 8; 900-214-0 8; 0.3t/a; 设备车辆保养; 液态; 油类; 每月一次; T/I; 委托 有资 质危 废单 处置. 2; 废机油桶; HW4 9; 900-249-08; 固体; T/I. - 表 4-17 项目运营期危险废物产生情况一览表 - 综上所述，本项目运营期固体废物均可得到合理处置，不会产生二次污染，对区域环境影响较小。 2.5 生态环境影响分析 项目运营期对生态环境的影响主要来源于矿体开挖、道路运输、剥离物堆放等过程。矿体开挖使局地地貌形态改变，山体破坏，原有土地的性质和利用结构随之发生变化。剥离表土的堆放、施工机械碾压会造成一定面积的植被破坏和生物量损失。 （1）对地形地貌的影响 矿山开采过程中不仅剥离表层，还破坏了山体的完整性，采空后形成裸露岩石地貌，完全改变原有地貌，且不可逆。因此，矿山开采是一种严重破坏原有地貌的开采形式。此外，由于露天开采破坏了边坡的自然平衡，使边坡失衡，易产生小型岩崩、滑坡现象。 （2）对土地利用结构的影响 土地利用结构的改变有两方面，一是大量固体废物堆放，压占土地，这对土地的消耗不容忽视；二是项目占地，使土地类型等转变为工矿用地。 矿区为高山地形，从节省占地，减少水土流失，保护生态环境等方面考虑，应严格按照划定的采场范围合理安排剥采，按要求分台阶开采，落实“边开采、边生态恢复治理”，尽量减少占用土地数量。 （3）对植物的影响分析 开采期对植物的影响主要来自采矿剥离破坏植被和剥离物堆放对植被的破坏和占压。采矿剥离对现有植被的破坏性是永久的，这部分植被将永远失去生产能力。矿区开发临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低区域植被覆盖度和生物多样性。矿山开采过程中车辆运输、机械设备运行及人员走动将会对地表植被造成碾压、破坏、扰动地层 、损失一定的生物量、破坏和影响矿区周围环境的植被覆盖率和数量、降低土壤侵蚀能力，引起水土流失等生态环境影响。 在开采过程中要注意保护植被，将露天采场范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积。项目所在区域自然植被以非植被区为主，无国家和地方重点保护的植物种类，矿山开采不会使某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，项目占用及扰动区域影响范围相对较小，不会造成整体生态环境的不可逆影响，对植物的影响较小。在矿山开采期及服务期满后通过生态恢复恢复植被，减轻矿山开采造成的生态破坏程度。 （4）对动物的影响分析 矿山开采占用了区域内土地，改变了野生动物的栖息环境，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内，矿区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时随着开采活动进行，人类活动的增多，将会干扰矿区周围的自然环境，影响野生动物的栖息、繁殖、觅食和活动场所，对项目周围的野生动物产生一定的不利影响，矿山开采的噪声会使得矿区附近的动物发生迁徙。由于矿区周边均为同种生态环境类型，连通性好 ，同时矿区及影响范围的野生动物数量少，种类也基本为山区的常见物种，适应性和抗干扰能力较强。 经现场调查，目前矿区由于人为活动频繁，不能为野生动物提供赖以生存的生境，但区域内野生动物稀少，评价区内未发现珍稀濒危保护野生动物分布，也无国家级或省级野生重点保护动物。 因此，本工程矿山开采活动对区域野生动物影响较小。 （5）对区域生态系统生产力的影响分析 生物有适应环境变化的功能，生物的适应性是其细胞—个体—种群在一定环境条件下的演化过程逐渐发展起来的生物学特性，是生物与环境相互作用的结果。由于生物有生产的能力，可以为受到干扰的自然体系提供修补（调节）的功能。因此，才能维持自然体系的生态平衡。但是，当人类干扰过多，超过了生物的修补（调节）能力时，该自然体系将失去维持平衡的能力， 由较高的自然体系等级衰退为较低级别的自然体系。 - 矿山开采过程对区域生态系统生产力将产生一定的影响，开采期将导致区域生物量减少。但通过采取生态恢复措施对地表植被的恢复，可以逐步恢复区域生态系统生产力。因此，本工程对自然体系生产能力的影响是评价区内自然体系可以承受的。 （6）对生态系统完整性的影响分析 本项目运营期矿山开采作业机械设备运行和人员活动对区域生态系统的扰动将会使采区内生态系统的结构和功能紊乱，植被及土壤受到破坏、扰动，在一定程度上使区域局部生境破碎化，但不会形成分割。由于矿山开采活动对区域的影响局限在矿区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限， 因此对区域整体生态系统的完整性影响较小。 （7）对景观环境的影响分析 矿山开采将在一定程度上影响矿区内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部区域由单纯的自然生态景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳露天采场、排土场、道路等人工景观。露天采区、排土场以及工业场地的出现会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。同时对植被的破坏也会造成地表裸露，影响了原有的地表自然形态，破坏了自然景观，使现有局部景观破碎，增加裸露斑块。经现场调查，项目区矿山区域及周边的景观都为普通、常见的荒漠草原景观，未见具有明显旅游开发价值的特色景观。在矿山服务期满后，通过对矿山生产活动扰动区进行生态修复、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。 - 综上所述，本项目矿山开采活动会对区域生态环境造成一定影响，但通过矿山复垦和生态恢复，可以将其影响降至最小。 2.6 地下水、土壤环境影响分析 项目运营期矿山开采、抑尘废水全部蒸发损耗，无外排生产废水产生。生活废水主要为洗漱废水，水质成分简单，可泼洒降尘。项目大气污染物主要为颗粒物，不会出现加重土壤盐化、酸化、碱化等问题。 运营期设备、车辆保养产生的废机油等危险废物全部暂存至危废贮存点（v=5m3），定期交有资质的危险废物单位处置；危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023 ）要求建设，地面采取防渗措施；矿区设防渗环保旱厕，粪污定期清掏用作肥料。正常情况下，本项目不存在土壤及地下水污染途径，不会对土壤及地下水造成不良影响。 2.7 环境风险影响分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险物质的调查主要从原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等进行分析。本项目涉及的危险物质主要是车辆、设备维修产生的危险废物废机油和机械车辆油箱贮存的柴油，其数量、分布情况见下表。 表 4-18 项目危险物质数量、分布情况表 序号; 原辅材料名称; 包装形式; 状态; 最大储存量 （t）; 储存位置. 1; 废机油; 桶装; 液态; 0.3; 危废贮存点. 2; 柴油; /; 液态; 2; 车辆油箱. （2）评价等级的初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，根据建设项目设计的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析。 首先确定危险物质数量与临界量比值（Q），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量 ，t； - Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量 ，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算见下表。 - 表4-19 项目危险物质数量与临界量比值（Q）确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 0.3; 2500; 0.00012. 2; 柴油; 2; 2500; 0.0008. 由上表可知，本项目生产过程中涉及的危险物质的最大存在量与临界量比值Q=0.00092＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险识别 项目环境风险识别见下表。 - 表 4-20 项目环境风险识别结果表 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 风险源的主要参数. 危废贮存点; 废机油、、废润滑油; 物质泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放; CO、NOx等有毒有害气体通过大气进入环境造成污染，废油泄漏污染土壤、地下水。; 土壤、地下水; 废机油最大储存量0.3t. 矿区; 柴油; 物质泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放; CO、NOx等有毒有害气体通过大气进入环境造成污染，废油泄漏污染土壤、地下水; 土壤、地下水; 柴油单次最大存在量6t. （4）环境风险影响分析 本项目风险类型包括油类物质泄漏和火灾、爆炸事故两类。 ①油类物质发生火灾、爆炸事故环境影响分析 危废贮存点油桶及车辆油箱在静电、明火或高热等引发火灾、爆炸事故，事故中产生CO、NOx 等，大量有害气体瞬间扩散，造成对局部环境空气的污染影响及使人员中毒等事故的发生，随着时间与距离逐渐衰减，本项目场地周边5km 范围没居民聚集区等敏感点，项目区常年风速较大，大气污染物能较快的稀释和扩散，对其造成的环境影响较小。 ②油类物质泄漏环境影响分析 危废贮存点及车辆油箱油类物质发生泄漏，如进入地下水，会造成地下水的污染。油类物质的主要成分为烃类、芳烃类、醇酮类等有机物，难溶于水，一旦进入地下水环境，由于可生化性差，可能造成污染水体长期得不到净化，影响地下水水质。同时，由于这种渗漏必然首先穿过土壤层，使土壤层中吸附了大量的油类物质，土壤层吸附的油类物质不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油类还会随着地表径流的下渗对土壤层的冲刷作用扩散到地下水，尽管污染源能够得到及时控制，但这种污染仅靠地表径流入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。可见，一旦发生大面积的油类物质泄漏污染后，其造成的环境影响短时间内将难以消除。 本项目对危废贮存点设置围堰，储油桶置于托盘内，基础按照重点防渗区进行防渗处理，在发生油类物质事故泄露或消防救援时，外泄油类或消防废液等液体均可控制在围堰内，同时矿区备用桶装容器可对围堰内泄漏液体进行及时收集，以此降低外泄液体进入外环境的风险，对矿山工作车辆定期检修预防柴油泄露。 （5）分析结论 本项目涉及的风险物质为废机油等物质，主要事故类型为油类物质泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放。本次评价从危废贮存点的建设、运行管理等方面提出多项有效可行的环境风险防范措施，建设单位只要按照风险防范要求进行操作，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低，同时制定有效的风险应急预案 ，可将风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 - 2.7 服务期满后环境影响分析 项目矿山开采使原有地表植被被破坏、造成局部生态结构发生变化、水土流失增加。矿山到了退役期，废气、噪声等污染随之消失，由于经过多年的开采，各项工程已形成了固定的框架，土地使用类型及结构发生了变化。服务期满后，受损的草地面积不会再扩大，如果在整个运营期边开采边治理，即土地复垦方案能落实，水土保持工程和生物措施能逐步实施，矿区生态环境会得到改善。只是原来的景观格局发生变化，土地利用情况发生了变化。在采矿服务期满后，矿区在没有采取及时的生态恢复措施时容易发生风蚀沙化造成土壤侵蚀，对矿区的生态环境产生不利影响。因此，在矿山服务期满后应对生态破坏区实施土地复垦和植被恢复等生态治理措施；严格执行水土保持治理，防止水土流失，减小对区域环境的影响。 - 由此可见，本项目矿山服务期满后，经采取土地复垦和植被恢复等生态治理措施后，可以降低对区域生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、矿山选址环境合理性分析 本项目位于张掖市临泽县板桥镇凹凸棒石粘土矿，项目《矿产资源开采方案》已通过评审。矿权范围、采矿区、临时值班室以及排土场等占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、基本农田等需要特殊保护的区域。项目无生产废水产生，工作人员产生的生活污水洒水降尘；项目采场距离周围村庄较远，项目开采期采矿工程及运输过程产生的噪声经距离衰减后，不会对周围村庄造成影响；项目采矿各工序产生的粉尘经采取措施处理后，不会对周边大气环境造成大的影响；工人生活产生的生活垃圾量较少，经垃圾桶收集后定期运至当地环卫部门指定地点处置，固体废弃物不会对周边敏感点造成影响。污染物的排放不会改变区域现有的环境功能，对周边环境的影响均控制在当地环境可接受范围内。项目矿区边界内无其他矿权设置，矿区不位于铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内；矿区不在地质灾害危险区。 根据“甘肃省生态环境分区管控公众服务平台”选址分析结果，本项目选址涉及“临泽县一般管控单元”和“临泽县城镇空间”，不在生态保护红线划定范围之内，符合生态环境分区管控管理要求。 综上分析，项目选址无环境制约因素，从环保的角度考虑可行。 2、排土场选址合理性分析 排土场布置在矿区西北侧。排土场设计规格为长度约265m，宽度约255m，平均高度约20m，排土场分层排土高度10m，安全平台宽度6m，排土场总容积约为116万m³。排土场表面应形成2～5%的反坡，排土卸载平台边缘，设置固定的挡车设施，其高度不小于0.8m，顶宽和底宽分别不小于0.6m和1.0m，排土场台阶坡面角33°（1:1.5），最终边坡角28°。 排土工艺为挖掘机铲装，自卸翻斗汽车拉运排放，挖掘机辅助场内平整作业。 废石严禁乱采乱倒，破坏矿区整体布局。排土场不应形成大面积的积水，发现大量积水应尽快排水并将其填平，以免形成泥石流，威胁人员安全。 内部排土场不应影响矿山正常开采，排土场坡脚与开采作业点之间应留设安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 在排土场周围要设置警示牌，以防发生安全事故。 本次环评根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中选址要求对项目排土场的选址进行分析，选址符合性分析结果详见表4-21。 表4-21 项目排土场选址与 GB18599-2020 符合性分析 序号; GB18599-2020 选址要求; 实际条件; 符合性. 1; 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 不在市区及乡镇城乡总体规划用地范围，不属于限制与禁止建设区。; 符合. 2; 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 排土场占地范围内不涉及生态保护红线、基本农田和其它需要保护的区域内。; 符合. 3; 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 不在断层、溶洞区，地形坡度较小，现状不具有发生滑坡或泥石流条件，不在湿地区域。; 符合. 4; 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡区，不涉及国家和地方长远规划中 的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区。; 符合. 由上表分析结果可知，本项目排土场选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求， 因此本评价认为项目排土场选址可行。 4、其他 本项目临时值班室位于整个矿区西南侧，占地类型为占地类型为其它土地中的裸土地，办公区建设不会破坏植被及生态环境。 5、项目选址的环境合理性分析结论 项目矿区四周为荒山，矿权范围内无自然保护区、水源保护区、基本草原等生态敏感区。矿区周边均有公路、便道可通，交通方便，水文地质条件简单。项目运营过程中产生的废气、废水、噪声采取相应的污染防治措施后可达标排放， 固体废物可得到合理处置。对周边环境影响较小。 - 根据“甘肃省生态环境分区管控公众服务平台”选址分析结果，项目选址涉及“临泽县一般管控单元”和“临泽县城镇空间”，不在生态保护红线划定范围之内，符合生态环境分区管控管理要求。综上所述，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期生态环境保护措施 1、施工期生态保护原则 项目建设期生态保护与恢复坚持“避让-最小化-削减-恢复-重建”的原则进行，具体如下： （1）制定合理的施工方案，从根源上预防项目建设对周围环境的影响。 （2）严格限制临时占地和施工占地的面积，在满足施工要求的前提下，对临时占地内的植被能保留的尽量保留，不得随意侵占周围土地。 （3）施工过程中土石方不得乱堆乱放，并及时覆盖，如加盖防尘网，大雨时期禁止施工，防止水土流失。 2、施工期生态保护措施 （1）严格控制工程用地红线，禁止在红线外进行施工活动，尽量减少因主体工程占地或施工造成的扰动地表面积以及直接影响区面积。 （2）强化施工过程环境管理，要求施工车辆按指定路线行驶，避免对占地范围外和道路外土地、植被造成碾压。 （3）施工期产生的弃土、弃渣要及时清运、转运指定场所，表面进行覆土平整、碾压。 （4）施工单位要加强施工过程中的管理措施，施工活动严格控制在征地范围内进行。规范施工行为，进行水土保持法律、法规宣传教育，增强施工人员的水土保持意识和保护生态环境的责任。 综上所述，项目施工期对于植被和水土流失均有一定影响，由于项目采取合理措施，同时施工影响会随着施工期的结束而结束，实际影响相对较小。 二、施工期环境空气影响防治措施 1、减少施工 （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，尽量减少搬运环节； - （2）运输沙、石、水泥、以及建筑垃圾等易产生扬尘物质的车辆时，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒；应经常保持和维护施工道路路面的清洁、湿润，以减少车辆产生的扬尘污染； （3）施工期间产生的废材料、砖石、余土及余渣等若不能及时清运，应当妥善堆放，并采取防泄漏、防扬尘措施； （4）施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，减少燃油燃烧时污染物的排放量。 另外，扬尘的大小跟风力的大小及气候有一定关系。风速较高时，相应的扬尘影响范围较大，细颗粒的输送距离可达到几十公里以上，在洒水和避免大风日的情况下施工，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3。 因此本项目施工期间内应根据气象状况调整施工计划与安排。 2 、汽车尾气 施工期燃烧的油料燃烧将产生SO2、CO、NO2、烟尘等。 因施工过程中包括土石方的开挖回填、运输等工序，并且是沿线同时开始施工，废气排放均为无组织排放，难以进行定量预测分析。建议施工单位选优质燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 综上所述，通过采取以上大气污染防治措施，可以将施工期废气对项目所在区域大气环境影响降至最小，这种影响将随施工期结束而结束。 三、施工期水环境影响防治措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 生产废水来源于混凝土搅拌、浇注和养护用水等。废水中的主要成分是SS，建设单位应将其经沉淀处理后回用到施工用水或用作防尘喷洒用水，不外排。施工人员产生的生活污水排入环保厕所。 四、施工期声环境影响防治措施 （1）合理安排施工时间 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （2）合理布局施工场地 根据当地风向、风速变化规律，施工期间合理的布置了施工场地，对高噪声污染设备设置隔声间操作，减少施工噪声对周围环境的影响。对位置相对固定的机械设备，在棚内进行操作。 （3）降低设备声级 施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025 ）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 严格控制施工车辆运输路线，规范建筑物料清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响，减少对周围敏感点的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期产生的噪声对当地环境影响不大。 五、施工期固体废物环境影响防治措施 施工期的固体废弃物主要是生活垃圾和建筑垃圾，要求建设单位在工程施工期采取以下污染防治措施： （1）施工人员生活垃圾分类收集，不得任意堆放和丢弃，纳入厂区生活垃圾收集系统，定期送往指定地点进行合理处置。 （2）建筑垃圾首先对其中可回收利用部分进行回收，其次，不可回收的交由住建部门指定地点处置，严禁擅自堆放和倾倒。 （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。 - 综上所述，施工期固体废物经过以上妥善处理后不会产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 - 项目矿山开采主要生态问题是矿山开采引起的地表水土流失与生态破坏，及其服务期满后占地复垦等。本报告根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（(HJ651-2013）对本矿山根据不同时期提出以下生态保护措施。 1、运行期生态环境保护措施 （1）开采区生态环境保护措施 ①前期对采场周围架设防护栏及悬挂警示牌，明确开采范围，严格控制扰动范围。 ②提前规划建设排土场，前期开采的废石全部进入排土场，严禁随意丢弃堆放，避免造成额外的生态破坏。后期开采废石用于采坑回填。 ③本项目采用台阶采矿，控制边坡角，确保稳定。边开采边治理的原则，开采平台完成一个、治理一个。开采完毕后应立即进行生态恢复。 ④边坡治理，根据开发利用方案设计最终边坡角为≤60 °，开采结束后对边坡危岩、浮石进行清理处理，使最终边坡处于稳定状态，清理的危岩、浮石全部回填于采坑。对生产中的侧向边坡和工作边坡要求按设计进行放坡，对顺向坡的非工作边采取台阶式内排回填。 ⑤生产产生的除尘灰及污泥及时用于采坑的回填，回填后及时压实处理。 ⑥运输车辆严格按照既有道路行驶，严禁随意压占周边土地。 （2）排土场环境保护措施 ①排土场严格控制边界，严禁进行乱堆乱放，做到有序排土待采坑形成后尽量减少排土。 ②做到先拦后弃，排土场上游设置截排水沟、场内排水渠、下游拦渣坝，减少汇水对堆体的冲刷。 ③对软弱地基进行压实处理，为排土场打下稳定基础。分层压实、阶梯式堆排：采用“自上而下、分台阶、分层碾压”的方式，提高堆体密实度和稳定性。及时修整边坡，确保符合设计坡度。 ④对作业面和运输道路进行定期洒水降尘。在干燥大风天气，对非作业平台和边坡采用抑尘网覆盖或喷洒环保抑尘剂。 2、闭矿后矿山的生态恢复建设 根据国家环境保护部文件环发《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求。 建设单位必须委托有专业资质单位设计水土保持和土地复垦方案，使开采活动对生态环境的不利影响降低到最小程度。结合项目区的自然条件、 自然资源、社会经济状况和区域经济的开发、建设、发展对环境保护综合治理的要求，按照因地制宜、因害设防、科学治理、保护开发并举，遏制废土排放导致的生态环境的恶化，减少各种自然灾害的发生。 本项目项目区采用滚动开发的方式进行开采，分片区开采。环评建议建设单位采用开采--复垦一体化理念，边开采，边回填，边复垦。根据土地损毁情况确定生态恢复的范围与类型，将生态恢复分为4个综合单元进行工程设计，分别为采矿区、工业场地、矿区道路及排土场。 （1）对露天采矿区的生态恢复措施 ①用铁刺网围栏将矿区西、北两面及南面部分地段外围进行围封，每隔10m栽1根水泥柱，高1.80m，共拉5道水平铁刺和2道倾斜铁刺。大门撑桩在安装网围栏前预留好，门宽在6.5m左右，门桩用内斜撑支持，竖桩规格0.12×0.24×1.80m，斜撑规格0.10×0.10×2.20m，角度45°。每隔10m栽一水泥锚拉桩，规格0.1×0.1×1.8m，埋桩深度50cm，栽桩后检查各桩是否一条线，使支持网片与桩面保持一个平面，最后将桩坑踩实。 图5-1 采场防护围栏安装图 - ②采场边坡危岩、浮石处理 根据《开发利用设计方案》矿体开采后最终边坡角45°。为此，将采场边坡危岩、浮石进行清理处理，使最终边坡处于稳定状态，可有效防止危岩、浮石滑落造成人员伤亡事故。清理的浮石用于采坑的回填及土地平整。 ③警示牌 在进入露天采场道路入口处布设警示牌，在坡顶和坡脚废石堆外围 3m 设立警示牌，明确地质灾害隐患区范围、危险性及注意事项，警示人们远离危险区或在区内谨慎行事，注意自身安全，防止意外发生。 警示牌：警示牌上用汉语文字书写内容“露天采场，严禁入内”。设立的警示牌采用预制水泥桩和牌（见图5-2），桩长1.5m，桩截面5×20cm，警示牌长宽厚尺寸100cm×50cm×5cm。桩埋置于地下0.5m，高出地面1.5m。警示牌设置间距视山坡及沟道地形条件确定，对于地下低洼起伏地段间距为80m，开阔平坦、通视性较好的地段其间距为200-350m。估算警示牌数量为4个。 图 5-2 警示牌设计图 （2）矿区运输道路生态恢复措施 ①清理矿区运输道路遗落的砂石垃圾，清理完毕后用挖掘机和推土机对场内土地进行平整，对场地内的较大起伏和坡度进行推高和填低，使其基本水平或其坡度在允许范围内，以利于雨季排水，将其恢复原有地形地貌景观和土地使用功能。 ②矿区运输道路土地损毁土地程度较轻，可直接通过土地翻耕后复垦。 ③播撒草籽，适当洒水， 自然绿化恢复。绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、环保功能强的植物种。绿化面积应与项目区相适应。 （4）排土场及堆矿场生态恢复措施 闭坑后对排土场场地整平处理。矿山服务年限期治理工程量：矿山开采结束后，对排土场场地进行平整处理，平整面积为7.44hm2。排土场下部外围修筑钢丝石笼结构的拦渣坝，长度约70m，规格上宽1m，下宽1.5m，高1m。排土场两侧开挖毛体排水沟长约320m，规格上宽1m，下宽1.5m，深1m。 排土场下部拦渣坝; 排土场两侧排水沟. 2、运营期废气污染防治措施 运营期的大气污染物主要为矿石开采加工环节产生的粉尘、矿石装卸、排土场及堆矿场、运输道路扬尘以及燃油机械车辆产生的废气。本次评价根据《甘肃省大气污染防治条例》的相关要求，提出如下废气污染防治措施： （1）采剥扬尘防治措施 ①采剥采取湿法作业，在采剥过程持续洒水，使其保持一定的湿度。 ②在露天采场开采面作业时洒水喷淋，减轻二次扬尘污染； 限制矿石装卸作业高度，尽可能减少起尘量。 ③尽可能缩短疏松地面裸露时间，合理安排作业时间，尽量避开大风和雨天施工。 （2）矿石装卸粉尘防治措施 矿石装卸过程中会产生一定量的装卸扬尘，通过洒水降尘措施。 （3）运输道路扬尘防治措施 对运输道路采用碎石对路面进行铺垫或硬化，并定期洒水。运输车辆限速、限载，运输时应加盖篷布，严禁超载，防止撒漏。 （4）排土场扬尘防治措施 通过对排土场进行规范管理，采取分区堆放，分层梯级推进堆放、压实处理，并进行表面定期洒水，并采取密目网苫盖，坚持“边开采，边恢复”措施，及时进行土地复垦及生态恢复。 （5）堆矿场扬尘防治措施 堆矿场采用三面围挡+顶棚式结构，并进行洒水抑尘。 （6）燃油废气防治措施分析 采矿机械设备和运输车辆使用柴油做能源，外排尾气中主要为NOx、CO、THC 等，采取以下措施： ①加强工程机械维护保养，避免带故障运行； ②选用清洁燃料以减少尾气排放； 为减少柴油废气的排放对大气环境造成的影响 ，通过采用含硫量低的轻质柴油，选择达标排放的车辆 ，注意运输车辆的保养 ，项目燃油废气将会得到有效抑制。 3、运营期噪声污染防治措施 项目采取的降噪措施如下： - 优先选用振动小、噪声低的设备； - （2）合理布局，加工厂房密闭，采取基础减振； （3）车辆限速，减少鸣笛； （4）加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、运营期废水防治措施 项目运营期废水主要为生产废水和职工生活产生的生活污水。 ①生产废水 项目生产废水主要来源于矿山开采及抑尘等环节，废水全部蒸发或渗透于物料中，无生产废水产生。 ②生活污水 项目运营期生活废水主要为职工生活产生的盥洗废水，水质成分简单，可就地泼洒降尘；矿区设环保旱厕1 座，粪污定期清掏后用作附近村庄农田肥料。 综上所述，本项目无生产废水产生，生活污水可以得到合理处置，废水对周围环境影响小，措施可行。 5、运营期固体废物污染防治措施 项目运营期产生的固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 运营期产生的一般固体废物主要来源于矿石开采、剥离产生的表土、废石以及员工生活产生的生活垃圾。 本项目新建堆场和排土场各1 处，矿山开采过程中产生的剥离物分类暂存至排土场内。矿山开采实行“边开采、边恢复、边治理”的措施，只要上一个台段推进到了最终边帮，就及时进行采区回填并进行生态恢复及复垦作业，开采终了境界时会形成一个高50m的采坑。 废石还可用于采坑回填；生活垃圾集中收集后定期清运。 （2）危险废物 项目运营期危险废物主要为设备及车辆保养产生的废机油暂存至新建危废贮存点（5m2），定期交由资质危废单位处置。 （3）危险废物贮存点环境管理要求 企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》 、《危险废物规范化管理指标体系》等要求规范化建设和管理危险废物贮存点。具体要求如下： ①按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）在危废贮存点醒目的地方设置危险废物警告标识。 ②贮存点应具有固定的区域边界 ，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ③贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ④贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。即危险废物分别装入密闭容器后，按危废种类进行贮存，密闭容器不叠加堆放。 ⑤贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时最大贮存量不应超过3吨，达到转运量后及时委托有资质单位处置。 ⑦贮存点应建立危险废物管理制度和台账管理制度，要求制度上墙，专人看管。管理人员对入库和出库的危险废物种类 、数量等进行登记，并填写交接记录，定期对贮存的危险废物包装容器及危废贮存点进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6、环境风险防范措施 本项目矿区新建危废贮存点1间（5m2），危废贮存点地面及裙角进行防渗设计（防渗系数不大于10-10cm/s）。危险废物采用符合要求的包装容器，容器底部设置防渗托盘。此外，建设单位还需配备吸油毡等应急物资，加强日常管理和台账管理， 防止危险废物发生泄漏对周边环境造成影响。 |
| 其他 | 一、环境管理与监测计划 1、环境管理 环境管理：建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。 （1）建立和健全规章制度，并确保制度有效落实； （2）按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作； （3）定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。 （4）严格执行排污许可制度，开采实行登记管理，破碎工业场地进行简化管理。 2、运营期环境监测计划 根据国家有关规定，结合本项目的自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下： （1）环境监测的范围应包括污染源强与环境质量，从废气、噪声方面进行监控； （2）监测布点的基本原则：监测点的布设要能够准确反映企业的污染物排放情况、企业附近地区的环境质量情况及污染物危害情况。根据本项目实际情况布设监测点。 ①日常数据记录 日耗电量、 日耗水量、 日安全生产记录； ②监测内容与频率 表5.1 监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 露天采场边界上风向1个点位、下风向3个点位，共4个点位; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2二级 标准. 噪声; 厂界外四周1m处各设一个点 位; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准. 3、服务期满后的环境管理与监控计划 （1）服务期满后的环境管理 服务期满后环境管理包括如下内容： 进行土地整治，处理堆矿场、堆土场存在的各类环境隐患，并完善有关水保设施，确保服役期满后不致发生滑坡、崩塌等地质灾害。 进行土地平整护理，如有必要，需进行恢复植被计划的制定与实施。 （2）服务期满后的环境监控计划 服务期满后，环境监控计划由企业委托环保部门的环境监测站和水保部门的预测防监督科及林业部门具体实施。主要内容如下： ①水保部门对本项目水土流失范围、程度进行监测，根据存在的问题，由企业采取相应的工程或生物措施进行治理。 ②林业部门对项目区的土地复垦、植被恢复情况进行检查，根据项目区的自然环境状况确定树种、草种，制定长远的生态恢复计划，保护和改善项目区的生态。 |
| 环保投资 | 环保投资估算 本项目总投资520万元，其中环保投资约41.5万元， 占项目总投资的8%。具体如下表所示。 表5.2 环保设施及环保投资一览表 项目; 处理（保护）措施; 数量; 投资（万元）; 备注. 施工期; 废气（扬尘）; 洒水降尘、苫盖; /; 2.0. 废水; 生活污水; 环保厕所; 1个; 2. 施工废水; 临时沉淀池; 1个; 0.2. 固体废物; 生活垃圾; 各施工场地内设置垃圾桶; 6个; 0.2. 土石方、建筑垃圾; 剥离土堆存至排土场，场地平整尽量挖填平衡; /; /; 计入工程费用. 生态保护; 减少施工占地，设置截排水沟，严格按照施工方案施工。; /; 2. 运营期; 废气; 矿山露天开采粉尘; 采取湿法作业、铲装前采用洒水降尘措施; /; 3. 矿石装卸扬尘; 洒水降尘; /; 2. 道路运输扬尘; 洒水抑尘、车辆遮盖等; /; 2. 排土场堆场扬尘; 洒水抑尘、密目网苫盖等; /; 3. 堆矿场扬尘; 三面围挡+顶棚式结构，并进行洒水抑尘; /; 6. 噪声防治; 基础减振厂房隔声; 若干; 5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，生活垃圾定期清运; 6个; 0.1. 剥离物; 存至排土场; 1个; /. 危险废物; 设置危废贮存点1座（5m2），地面及墙裙进行基础防渗; 1间; 3. 生态保护; 排土场设置截排水沟、挡土墙，采区周围设置警示牌。; /; 7. 环境监测; 运营期环境监测，包括厂界无组织颗粒物监测和厂界噪声监测。; /; 4. 合计; 41.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格限制临时占地和施工占地的面积，在满足施工要求的前提下，对临时占地内的植被能保留的尽量保留，不得随意侵占周围土地。 ②施工过程中土石方不得乱堆乱放，并及时覆盖，如加盖防尘网，大雨时期禁止施工，防止水土流失。 ③施工过程中应加强宣传教育，严禁施工人员随意砍伐、捕猎。严禁施工人员在占地红线范围外随意活动，减少对植被的破坏。 ④强化施工过程环境管理，要求施工车辆按指定路线行驶，避免对占地范围外和道路外土 地、植被造成碾压。工期采取上述措施后可有效减小对项目区生态环境的影响。 | 对环境影响较小 | ①露天采场周边设网围栏、警示牌， 明确开采范围，严格控制扰动范围。防止人畜发生危险，减少水土流失。 ②采用台阶采矿，控制边坡角，确保稳定。 ③运输车辆严格按照既有道路行驶，严禁随意压占周边土地。 ④排土场严格控制边界，严禁进行乱堆乱放，做到有序排土。 ⑤排土场设置挡土墙、排水沟。 ⑦对作业面和运输道路进行定期洒水降尘。对工业场地适当进行绿化，种植适合当地的耐寒耐旱物种。 ⑧项目采区、排土场、工业场地在闭矿后进行平整、填平处理。 | 做到“边开采、边恢复”。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设置环保防渗旱厕1座，粪污清掏用于农田，盥洗废水泼洒抑尘，施工废水经临时沉淀池处理后用于场地洒水降尘。 | 废水不外排。 | 依托施工期环保防渗旱厕1座，粪污定期清掏，盥洗废水泼洒抑尘；露天采场外设置排水沟，防止采场汇水；排土场设置挡土墙和截排水 渠。 | 废水不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 有效降噪，建议采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施：合理安排施工时间，高噪声施工机械严禁在夜间施工作业：避免多台机械设备同时施工：施工运输车辆限速行驶：施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，或采取个人护措施 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准 | 项目选用低噪声设备，进行减振且做好维护保养工作。根据本项目工程特征，露天运转的产噪设备，采取优化布置作业场地和运输路线等措施。采取上述措施后，项目噪声预测值可在厂界位置满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目厂区周边及运输道路两侧200m内无敏感目标。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强施工管理，避开大风天气施工，配备洒水车辆，及时对施工场地采取洒水、苫盖、土方压实、降低运输车辆行驶速度等措施。 | 施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控限值要求 | 项目开采过程中产生的扬尘、产品开采、装卸扬尘采取洒水降尘措施；排土场粉尘：排土场分层压实，表面覆盖密目网，并定期洒水降尘；堆矿场设置三面围挡+顶棚式结构，定期洒水降尘；道路运输扬尘加强对施工车辆的管理，采取在施工区内车辆限速行驶措施，以减少车辆行驶扬尘，并及时在施工区域洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2二级标准 |
| 固体废物 | 设置生活垃圾收集桶，建筑垃圾尽可能综合利用，剥离表土单独保存至表土临时堆场，用于矿区生态恢复及土地复垦。 | 合理处置 | ①新建排土场各1座，用于暂存剥离产生的表土及废石，矿山实行“边开采边复垦方式” 开采产生的废石剥离物用于上一段采区以及终了形成的采坑回填，表土剥离物用于生态恢复及土地复垦； ②生活垃圾垃圾桶收集后定期拉运至当地环卫部门指定地点处置； ③新建1座5m2的危废暂存点 ，废机油等危险废物集中收集后定期交由有资质的单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 GB18599-2020）、 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 危废贮存点地面及墙裙进行防渗 | 是否进行防渗。 |
| 环境监测 | / | / | 开展环境空气和声环境质量监测和生态调查。 | 定期监测和调查。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目“甘肃惠临实业发展有限公司年产5万吨凹凸棒石石膏采矿场建设项目”符合国家产业政策和相关规划要求，满足“生态环境分区管控”要求，项目的实施有利于促进当地经济发展和资源合理利用。 项目在建设、运行过程中将对当地环境产生一定的不利影响，通过采取合理可行的污染防治措施，各项污染物均能实施达标排放，生态影响可通过相应的生态保护和恢复治理措施逐步修复。建设单位在切实落实本环评提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、充分重视环境风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降低至可接受的水平。从环境保护的角度评价，本项目建设可行。